PRESS RELEASE

Egensäker signaldubblerare

Ny i serien MACX analog Ex från Phoenix Contact är den egensäkra HART kompatibla repeatern MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I med två utgångar och 4-vägs galvanisk isolation.

Repeatern är avsedd för installation i zon 2 och kan förse 2-trådsgivare med energi och överföra 0/4-20mA signaler till två elektriskt isolerade utgångar. 4-tråds givare och mA strömkällor kan också kopplas in men då med extern matning.

Det analoga värdet från den farliga zonen överförs till en icke farlig zon via två elektriskt isolerade aktiva utgångar – båda HART kompatibla.

Repeatern sparar plats i skåpet tack var sin smala design, endast 12,5mm bred. Patenterad design säkerställer exakt överföring med låga effektförluster och låg temperaturutveckling, som i sin tur ger ökad livslängd.

Pluggbara kodade anslutningar i både skruv- och Push In utförande ger en användarvänlig lösning. Modulerna kan monteras modulärt och matas via T-buss anslutningen som monteras i DIN skenan, som en följd kan modulerna bytas ut under drift och även expansion av systemet är möjlig.

I MACX analog serien ingår även modeller som inte är egensäkra.