Ford PUMA ST MŰSZAKI ADATOK

TELJESÍTMÉNY ÉS ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS

| Puma ST |  |  |  | Performance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | Teljesítmény (LE) | CO2 (g/km) 2 | Üzemanyag-fogyasztás l/100 km 2 |  | Vég-sebesség (km/h) | 0-100 km/h (s) | 50-100 km/h (s) 3 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid (7 fokozatú Powershift automata) | 170 1 | 144 | 6.3 |  | 210 | 7.4 | N/A |
| 1.5 EcoBoost (6 fokozatú manuális) | 200 | 149-155 | 6.6-6.8 |  | 220 | 6.7 | 5.9 |

1 Maximális teljesítmény az ENSZ Globális Műszaki Szabályozás-21 ( 2021. január) előírásában meghatározott tesztelési módszer alapján mérve.

2 Az üzemanyag-fogyasztás és a CO₂-kibocsátás határértékei a modellváltozattól és az egyes piacoktól függően eltérők lehetnek.

Az üzemanyag/energiafogyasztási, CO₂-kibocsátási és az elektromos üzemmódban megtehető hatótávolság WLTP mérés szerinti adatait az Európai Unió 715/2007/EC számú szabványa által előírt technikai kívánalmak és műszaki adatok alapján, illetve a legfrissebb 2017/1151 EU direktíva alapján regisztrálták. Az alkalmazott, szabványos tesztelési eljárások lehetővé teszik a különböző járműfajták és gyártmányok összehasonlítását.

3 4. sebességfokozatban.

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

|  | Saját tömeg (kg) 4 | Legnagyobb megengedett össztömeg (kg) | Legnagyobb szerelvény össztömeg (kg) | Vontatható tömeg (fékezett) (kg) 5 | Vontatható tömeg (fékezetlen) (kg) 5 | Orr terh. (kg) | Tető terh. (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 170 LE 7 fokozatú Powershift automata | 1394 | 1845 | 2745 | 900 | 665 | 75 | 25 |
| 1.5 6 fokozatú manuális | 1358 | 1815 | 2565 | 750 | 640 | 75 | 25 |

4 A legkisebb menetkész tömeg 75 kg súlyú vezetővel, folyadékokkal teljesen, üzemanyaggal pedig 90%-ig feltöltve; az adat függ a gyártási tűrésektől, a beszerelt extráktól stb. A tömegadatok az alapfelszereltségű, panoráma üvegtető nélküli kivitelre vonatkoznak.

5 A vontatható tömeg az a legnagyobb tömeg, amellyel a megengedett legnagyobb össztömegig pakolt autó el tud indulni tengerszinten, egy 12 százalékos emelkedőn. Vontatás közben minden modellváltozat teljesítménye és fogyasztása kedvezőtlenebb. A Legnagyobb szerelvény tömegbe az utánfutó tömege is beleszámít

Méretek

| Méretek (mm-ben, ha külön nem jelzik) | Puma ST 1.0 EcoBoost Hybrid | Puma ST 1.5 EcoBoost |
| --- | --- | --- |
| Külső |  |  |
| Teljes hosszúság, vonóhorog nélkül | 4226 | 4226 |
| Teljes szélesség tükrökkel/behajtott tükrökkel | 1930/1805 | 1930/1805 |
| Teljes magasság (cápauszony antennával együtt, terheletlenül) | 1533 | 1533 |
| Tengelytávolság | 2588 | 2588 |
| Nyomtáv elöl | 1565 | 1565 |
| Nyomtáv hátul | 1518 | 1518 |
| Első túlnyúlás | 875 | 875 |
| Hátsó túlnyúlás | 763 | 763 |
| Legkisebb szabad hasmagasság (max. tömeggel) | 131 | 131 |
| Legkisebb szabad hasmagasság (saját tömeggel) | 152 | 152 |
| Első terepszög (fok) | 13.8 | 13.8 |
| Hátsó terepszög (fok) | 24.0 | 24.0 |
| Belső |  |  |
| Fejtér elöl (panoráma tető nélkül) | 1000 | 1000 |
| Fejtér elöl (panoráma tetővel) | 983 | 983 |
| Lábtér elöl (maximális érték, a leghátsó pozícióba tolt, és közepes magasságba állított üléssel) | 1127 | 1127 |
| Válltér elöl | 1348 | 1348 |
| Csípőtér elöl | 1311 | 1311 |
| Fejtér hátul (panoráma tető nélkül) | 965 | 965 |
| Lábtér hátul (maximális érték, a leghátsó pozícióba tolt, és közepes magasságba állított üléssel) | 877 | 877 |
| Válltér hátul | 1320 | 1320 |
| Csípőtér hátul | 1278 | 1278 |
| A csomagtér befogadó képessége (liter) 6 |  |  |
| 5 üléssel, a kalaptartóig pakolva (defektjavító készlettel) | 456 | 456 |
| 2 üléssel, a tetőig pakolva (defektjavító készlettel) | 1216 | 1216 |
| A csomagtér méretei |  |  |
| Csomagtér nyílás magassága | 865 | 865 |
| Hosszúság a padlón mérve, az 1. üléssorig (defektjavító készlettel) | 1472 | 1472 |
| Hosszúság a padlón mérve, a 2. üléssorig | 725 | 725 |
| Távolság a kerékdobok között | 1000 | 1000 |
| Csomagtér nyílás szélessége (padlón mérve) | 982 | 982 |
| Küszöb magassága (saját tömeggel) | 754 | 754 |
| Üzemanyagtartály térfogata (liter) |  |  |
| Benzin | 42 | 45 |

6 Az ISO 3832 szabvány szerint mérve. A méretek modellváltozattól és felszereltségi szinttől függően változhatnak.

FEJLETT VEZETÉSSEGÍTŐ RENDSZEREK 7, 8

Állítható Sebességhatároló

Automatikus Távfény

Automatikus világítás és esőérzékelő ablaktörlő

Holttérfigyelő rendszer

Aktív Fékezéssel kiegészített Keresztirányú Forgalomfigyelő

Sebességtartó Automatika

Vezetőfigyelmeztető rendszer

Továbbfejlesztett Aktív Parkolóasszisztens

Ütközésre Figyelmeztető rendszer

Parkolóradar elöl-hátul

Hegymeneti Elindulássegítő

Intelligens Sebességhatároló

Vészhelyzet Előrejelzés

Sávelhagyásra Figyelmeztető rendszer

Ütközés Utáni Fékezés

Aktív Fékezéssel kiegészített Ütközésre Figyelmeztető rendszer

Széles Látószögű Tolatókamera

Választható üzemmódok

Közlekedési Tábla Felismerés

Rossz Irányra Figyelmeztető rendszer

KOMFORT ÉS KÉNYELEM 8

B&O audiorendszer

Ford MegaBox

FordPass Connect modem

Kézhasználat nélkül nyitható csomagtérajtó

Állítható deréktámasz az ülésekben

Nyitható panoráma napfénytető

SYNC 3 és 8 colos érintőképernyő

Vezeték nélküli telefontöltő

7 A vezetéssegítő technológiák kiegészítő feladatot látnak el, és nem helyettesítik a vezető figyelmét, döntését és irányítását, és a biztonságos autózást. Részletek a Felhasználói Kézikönyvben

8 A jármű specifikációjától függően.

KORMÁNYMŰ

| Rendszer | Elektromos rásegítésű fogasléces szerkezet (EPAS) |
| --- | --- |
| Áttétel | 11.4:1 |
| Fordulókör (m) a keréknél mérve | 11.2 |

FUTÓMŰ

| Első felfüggesztés | Független MacPherson rugóstagok, Hitachi kétcsöves frekvenciafüggő lengéscsillapítók és 24,2 x 6 mm átmérőjű kanyarstabilizátor |
| --- | --- |
| Hátsó felfüggesztés | 2000 Nm/fok torziós merevségű csatolt lengőkaros futómű és 28 mm átmérőjű kanyarstabilizátor. A padló alatt elhelyezett erővektor-szabályozású rugók és külön szerelt Hitachi kétcsöves frekvenciafüggő lengéscsillapítók. |

FÉKRENDSZER

|  | Elöl | Hátul |
| --- | --- | --- |
| Fékrendszer | Kétkörös, diagonálisan osztott, hidraulikus működtetésű fékrendszer. Hűtött féktárcsák elöl. Tömör féktárcsák hátul. Elektronikus vezérlésű, négycsatornás blokkolásgátló (ABS) és elektronikus fékerőelosztó (EBD), elektronikus menetstabilizáló (ESP) és vészfékrásegítés (EBA). Opcióként automatikus vészfékezés (AEB) az automatikus fékezéssel kiegészített ütközésre figyelmeztető rendszer részeként és aktív fékezéssel kiegészített keresztirányú forgalomfigyelő. |  |
| Féktárcsa/Fékdob mérete (mm) | Ø325 x 27 | Ø271 x 11 |
| Fékdugattyú mérete (mm) | Ø57 | Ø36 |

KEREKEK ÉS ABRONCSOK

8J x 19 colos könnyűfém keréktárcsák (Magnetite felület), Continental Sport Contact 7 225/40 ZR19 XL 93Y gumiabroncsokkal

HIBRID HAJTÁS

|  |  | 1.0 EcoBoost Hybrid (170 LE) |
| --- | --- | --- |
| Típus |  | Keresztirányban beépített soros, háromhengeres, turbó benzinmotor, 48 voltos mild hybrid rendszer, Ti-VCT |
| Lökettérfogat | cm3 | 999 |
| Furat | mm | 71.9 |
| Löket | mm | 82.0 |
| Sűrítési arány |  | 10.0:1 |
| Max. teljesítmény 1 | LE (kW) | 170 (125) |
|  | ford. | 5750 |
| Max. forgatónyomaték (belsőégésű motor) | Nm | 200 |
|  | ford. | 2000-5500 |
| Max. forgatónyomaték 1 | Nm | 248 |
|  | ford. | 3000 |
| Szelepvezérl. Hengerek |  | DOHC, hengerenként 4 szelep, kettős, független változó szelepvezérlés |
|  |  | 3, soros elrendezésben, hengerlekapcsolási technológia |
| Hengerfej |  | Öntött alumínium |
| Motorblokk |  | Öntöttvas |
| Vezérműten-gely hajtása |  | Lánchajtás hidraulikus láncfeszítéssel |
| Főtengely |  | Öntött acél, 6 ellensúly, 4 fő csapágy |
| Motorvezérlés |  | Bosch MED17, CAN-Bus és hengerenkénti kopogásérzékelő. FCEG szoftver |
| Üzemanyag-befecskendezés |  | 250 bar (max.) nyomású közvetlen befecskendezés 5 furatú injektorokkal |
| Emissziós szint |  | Euro 6d |
| Emisszió szabályozás |  | Üzemi hőmérsékletét gyorsan elérő katalizátor, benzin koromrészecske szűrővel |
| Turbótöltő |  | Fix geometriájú turbótöltő |
| Elektromotor |  | 11.5 kW szíjhajtású integrált indítómotor-generátor |
| Akkumulátor |  | 48 V 8 Ah lítium-ion léghűtésű akkumulátor-csomag |
| Kenési rendszer |  | Elektronikus vezérlésű kenési rendszer változó áttételezésű szivattyúval a takarékosabb működés érdekében |
| Hűtőrendszer |  | Megosztott hűtőrendszer 2 termosztáttal. Külön vezérelt vízpumpa a takarékosabb működés érdekében |
| Váltómű |  | 7 fokozatú Powershift kettős tengelykapcsolós automata sebességváltó |
| Váltóáttételek |  | VII. 0.638 VI. 0.771 V. 0.851 IV. 1.114 III. 1.596 II. 2.824 I. 4.462 Hátramenet 2.824 Végáttétel 4.176 (fok. 1,2,6,7) 4.733 (fok. 3,4,5,R) |

BENZINMOTOROS HAJTÁS

|  |  | 1.5 EcoBoost (200 LE) |
| --- | --- | --- |
| Típus |  | Keresztben beépített soros, háromhengeres, turbó benzinmotor, Ti-VCT |
| Lökettérfogat | cm3 | 1497 |
| Furat | mm | 84.0 |
| Löket | mm | 90.0 |
| Sűrítési arány |  | 9.7:1 |
| Max. teljesítmény | LE (kW) | 200 (147) |
|  | ford. | 6000 |
| Max. forgatónyomaték | Nm | 320 |
|  | ford. | 2500-3500 |
| Szelepvezérl. Hengerek |  | DOHC, hengerenként 4 szelep, kettős független változó szelepvezérlés |
|  |  | 3, soros elrendezésben, hengerlekapcsolási technológiával |
| Hengerfej |  | Öntött alumínium |
| Motorblokk |  | Öntött alumínium |
| Vezérműten-gely hajtása |  | Lánchajtás, hidraulikus feszítővel |
| Főtengely |  | Öntött vas, 6 ellensúly, 4 fő csapágy |
| Motorvezérlés |  | Bosch MG1CS016, CAN-Bus és hengerenkénti kopogásérzékelő. FCEG szoftver |
| Üzemanyag-befecskendezés |  | Nagy nyomású közvetlen befecskendezés 6 furatú befecskendező rendszerrel (DI), plusz 3 alacsony nyomású különálló port befecskendezővel (PFI) |
| Emissziós szint |  | Euro 6d |
| Emisszió szabályozás |  | Gyors működésű katalizátor, benzin részecskeszűrővel |
| Turbótöltő |  | Continental RAAX kis tehetetlenségű turbó |
| Kenési rendszer |  | Kétállású, változó átfolyású olajszivattyú |
| Hűtőrendszer |  | Egy termosztát |
| Váltómű |  | 6 fokozatú manuális egység, opcionális Quaife részlegesen önzáró differenciálművel |
| Váltóáttételek |  | VI. 0.651 V. 0.775 IV. 0.971 III. 1.290 II. 1.952 I. 3.583 Hátramenet 3.333 Végáttétel 4.563 |

# # #

Megjegyzés: A sajtóanyagban olvasható adatok a nyomdába adás időpontjában helyesek voltak. Ugyanakkor a Ford vállalati filozófiája a folyamatos termékfejlesztés, ezért fenntartja annak jogát, hogy ezeket a jellemzőket bármikor megváltoztassa.

A Ford Motor Company

A Ford Motor Company (NYSE: F) globális vállalat, amelynek központja a Michigan állambeli Dearborn. A vállalat elkötelezetten dolgozik egy jobb világ megteremtésén, ahol minden ember szabadon mozoghat, és megvalósíthatja álmait. A vállalat Ford+ terve a növekedés és az értékteremtés érdekében hatásosan ötvözi a Ford már meglévő erősségeit, új képességeit és az ügyfelekkel fenntartott állandó kapcsolatot, hogy még teljesebb élményeket nyújthasson vásárlóinak, elmélyítve márkahűségüket. A Ford innovatív és vonzó Ford pickupokat, városi terepjárókat (SUV), haszonjárműveket és személyautókat, illetve Lincoln márkájú luxusautókat fejleszt és gyárt, valamint hálózatba kapcsolt szolgáltatásokat biztosít. A vállalat mindezt három, vásárlóközpontú üzletágon keresztül biztosítja: az egyik az ikonikus belsőégésű motoros és hibrid hajtású járműveket tervező Ford Blue, a másik a forradalmian újszerű, és szoftveres megoldásaikkal fejlett digitális élményeket biztosító EV-ket tervező Ford Model e, a harmadik pedig a Ford Pro, amely segít a céges vásárlóknak, hogy az igényeikre szabott járművek és szolgáltatások segítségével átfomálják és fellendítsék vállalkozásukat. Mindemellett a Ford mobilitási megoldásokat kínál a Ford Next révén, illetve pénzügyi szolgáltatásokat is nyújt a Ford Motor Credit Company révén. A Ford mintegy 173.000 embert foglalkoztat világszerte. Amennyiben több információra van szüksége a Fordról, termékeiről vagy a Ford Credit vállalatról, kérjük, keresse fel a www.corporate.ford.com vagy a www.ford.hu honlapot.

Globális amerikai márkaként a Ford már több mint 100 éve az európai gazdaság és társadalom aktív szereplője; a vállalat elkötelezett a mozgás szabadsága iránt, ugyanilyen fontossággal kezelve a bolygóról és egymásról való gondoskodást is. A vállalat Model e, Ford Pro és Ford Blue üzletágainak működésével összehangolt Ford+ terv felgyorsítja a Ford európai átalakítását, hogy 2035-re megvalósulhasson a tisztán elektromos alapú, széndioxid-semleges jövő. A vállalat ezt új, előremutató elektromos járművekkel alapozza meg, amelyeket az európai autósok igényeit szem előtt tartva terveztek meg és innovatív szolgáltatásokkal támogatnak, elősegítve az emberek egymás közti kapcsolattartását, a közösségek fejlődését és a vállalkozások gyarapodását. A Ford 50 önálló európai piacon forgalmazza és szervizeli járműveit; ez a tevékenység magában foglalja a Ford Motor Credit Company, a Ford Ügyfélszolgálat és 14 gyártóüzem (nyolc saját tulajdonú vállalat és hat nem összevont közös vállalkozás) működését, négy központtal: a németországi Kölnben, a spanyolországi Valenciában, valamint vegyesvállalatainknál a romániai Krajovában és a törökországi Kocaeliben. Saját tulajdonú és összevont vegyesvállalataiban a Ford mintegy 34.000 embert, illetve a nem összevont közös vállalkozásokkal együtt mintegy 54.000 embert foglalkoztat Európában. Amennyiben több információra van szüksége a Fordról, termékeiről vagy a Ford Credit vállalatról, kérjük, keresse fel a www.corporate.ford.com vagy a www.ford.hu honlapot.

| Sajtókapcsolat: | Györke Orsolya |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ford Közép- és Kelet- Európai Értékesítő Kft. 2000 Szentendre Galamb J. 3. |  |
|  | Tel: +36 26 802802 |  |