Ford TOURNEO COURIER – ALUSTAVAT TEKNISET TIEDOT

SUORITUSKYKY JA TALOUDELLISUUS

|  |  |  | Polttoaineen kulutus l/100 km |  |  | Suorituskyky |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moottori | Suurin teho (hv) | CO2-päästöt (g/km) | Kaupunki | Maantie | Yhdistetty | Huippu-nopeus km/h | Kiihtyvyys 0-100 km/h (sek.) | Kiihtyvyys 50-100 km/h (sek.)* |
| 1.5 TDCi (5-vaihteinen manuaali) s/s | 75 | 103 | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 157 | 16.0 | 11.5 |
| 1.6 TDCi (5-vaihteinen manuaali) s/s | 95 | 100 | 4.4 | 3.5 | 3.8 | 170 | 14.0 | 9.8 |
| 1.0 EcoBoost (5-vaihteinen manuaali) s/s | 100 | 119 | 6.2 | 4.7 | 5.2 | 173 | 12.3 | 9.2 |

* vitosvaihteella

PAINOT JA MITAT

Painot

|  | Omapaino (kg)# | Kokonaispaino (kg) | Suurin yhdistelmä-paino (kg) | Suurin vetopaino (jarrullinen) (kg) | Suurin vetopaino (jarruton) (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 TDCi (5-vaihteinen manuaali) s/s | 1205 | 1780 | 2280 | 500 | 500 |
| 1.6 TDCi (5-vaihteinen manuaali) s/s | 1205 | 1780 | 2280 | 500 | 500 |
| 1.0 EcoBoost (5-vaihteinen manuaali) s/s | 1190 | 1765 | 2675 | 910 | 635 |

# Tarkoittaa alinta ajopainoa oletuksella, että autossa on nesteitä ja polttoainetta 90 % maksimista ilman valinnaisvarusteita.

Vetopainorajoituksella tarkoitetaan ajoneuvon suurinta vetopainoa suurimmalla yhdistelmäpainolla lähdettäessä liikkeelle 12 prosentin kulmassa merenpinnan tasoon verrattuna. Kaikkien mallien suorituskyky ja taloudellisuus laskevat, kun autolla hinataan peräkärryä. Keulapaino on rajoitettu kaikissa malleissa 50 kg:aan. Suurin yhdistelmäpaino sisältää peräkärryn painon.

Mitat

| Mitat (mm) |  |
| --- | --- |
| Ulkopuoli/Sisätilat |  |
| Kokonaispituus | 4157 |
| Kokonaisleveys peileillä/ilman peilejä | 2060 / 1976 |
| Kokonaiskorkeus (tyhjänä) – perusrenkailla | 1723 |
| Akseliväli | 2489 |
| Pääntila etupenkillä | 1152 |
| Jalkatila etupenkillä (istuimen ollessa taka-asennossa puolikorkealla) | 1091 |
| Pääntila toisella penkkirivillä | 1118 |
| Jalkatila toisella penkkirivillä (etuistuin 95 % SAE-asennossa) | 928 |
| Sivuoven oviaukon leveys | 601 |
| Tavaratilan leveys pöyräkoteloiden välissä | 983 |
| Tavaratilan leveys | 1345 |
| Tavaratilan korkeus lattiasta kattoon | 1200 |
| Tavaratilan pituus kahdella istuimella (toinen istuinrivi taitettuna) (lattiataso) | 1178 |
| Tavaratilan pituus viidellä istuimella(lattiataso) | 837 |
| Tavaratilan tilavuus (litraa) |  |
| Tavaratilan tilavuus kahdella istuimella(toinen istuinrivi taitettuna), täydessä kuormassa (VDA) | 1656 |
| Tavaratilan tilavuus kahdella istuimella (selkänojan tasolla) (VDA) | 875 |
| Tavaratilan tilavuus viidellä istuimella täydellä kuormalla (VDA) | 708 |
| Tavaratilan tilavuus viidellä istuimella lastattuna tavarahyllyyn asti (VDA) | 395 |
| Kääntösäde (m) |  |
| Kääntöympyrä renkaasta | 10.5 |
| Kääntöympyrä korin reunasta | 10.9 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (litraa) |  |
| Bensiini/Diesel | 48 / 47 |

Kaikki esitetyt mitat ovat ilman valinnaisvarusteita. Mitat vaihtelevat malleittain ja varusteluittain.

KORI JA ALUSTA

| Korin rakenne | Tietokoneoptimoitu teräskori, jossa matkustamoa tehokkaasti suojaava turvakorirakenne, etu- ja takaosa törmäyksen energiaa sitovalla rakenteella. Liimattu tuulilasi korissa osana turvarakennetta. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Passiivinen turvallisuus ja turvalaitteet | Turvallisuusominaisuudet: - Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt sekä rintakehää suojaavat sivuturvatyynyt etumatkustajille, kuljettajan polviturvatyyny valinnaisvarusteena - Ensimmäisen ja toisen istuinrivin sivuturvaverhot - Kolmipiste turvavyöt kaikilla istumapaikoilla. Etuturvavöissä on vakiovarusteena kuormanrajoittimet - Turvavyömuistuttimet kuljettajalla, etumatkustajalla ja toisen rivin istuimissa - ISOFIX-kiinnikkeet 2. istuinrivin reunimmaisissa istuimissa. |  |  |  |
| Jousitus | Edessä – Erilliset MacPherson -joustintuet, epäkeskeisesti sijoitetuilla jousilla ja kaasutäytteisillä iskunvaimentimilla. Kallistuksenvaimennin. |  |  |  |
|  | Takana – Vääntöpalkki akselikierrejousilla ja putki-iskunvaimentimilla. |  |  |  |
| Ohjaus | Tyyppi – Hammastanko-ohjaus sähköhydraulisesti tehostetulla ohjauksella (EPAS) |  |  |  |
|  | Ohjauspyörän kierrokset – 2.6 |  |  |  |
| Jarrut | Kaksipiiriset, hydrauliset etu- ja takajarrut. Alipainetoiminen jarrutehostin nelikanavaisella ABS:llä ja elektronisella jarruvoiman jaolla (EBD).) |  |  |  |
|  | Edessä tuuletetut jarrulevyt, läpimitaltaan 381 mm |  |  |  |
|  | Takana rumpujarrut läpimitaltaan 228 mm |  |  |  |
|  | Elektroniikka: ABS, Luistonestojärjestelmä (TCS), ESC, EBD, Hätäjarrutehostin (EBA), Mäkilähtöapu (HSA), Kaatumisenestojärjestelmä (Roll Over Mitigation) Perävaunun hallintajärjestelmä (TSC), Hätäjarruvalo |  |  |  |
| Vanteet ja renkaat |  |  |  |  |
| Vannetyyppi | Puristettu teräs | Kevytmetalli | Kevytmetalli |  |
| Vannekoko | 6.0 x 15” | 6.0 x 15” | 6.5 x 16” |  |
| Rengaskoko | 195/60 R 15 | 195/60 R 15 | 195/55 R 16 |  |
| Varavanne ja -rengas | Täysikokoinen 15 tuuman vararengas tai renkaanpaikkaussarja (vaihtelee markkinoittain ja varustuksen mukaan, Suomessa renkaanpaikkaussarja vakiona) |  |  |  |

BENSIINIMOOTTORI

|  |  | 1.0 litran EcoBoost (100 HV) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Moottorin tyyppi |  | Sylinterit 3 rivissä turboahdin, polttoaineen suoraruiskutus ja Ti-VCT |  |
| Iskutilavuus | cm3 | 999 |  |
| Sylinterin halkaisija | mm | 71.9 |  |
| Iskunpituus | mm | 82.0 |  |
| Puristussuhde |  | 10.0:1 |  |
| Suurin teho | hv (kW) | 100 (74) |  |
|  | rpm | 6000 |  |
| Suurin vääntö | Nm | 170 |  |
|  | rpm | 1400-4000 |  |
| Venttiilikoneisto |  | DOHC 4 venttiiliä/sylinteri, muuttuva nokka-akseleiden ajoitus |  |
| Sylinterit |  | Rivi-3 |  |
| Sylinterinkansi |  | Valettua kevytmetalliseosta |  |
| Sylinteriryhmä |  | Valettua rautaa |  |
| Nokka-akselin käyttö |  | Matalakitkainen öljyvoideltu hammashihna jousituskuormitteisella kiristimellä |  |
| Kampiakseli |  | Valurautaa, 6 vastapainoa, 4 runkolaakeria |  |
| Moottorinohjaus |  | Bosch MED17, jossa CAN-Bus ja sylinterikohtainen nakutuksen valvonta |  |
| Polttoaineen-suihkutus |  | Korkeapaine suoraruiskutus, jossa 6-reikäiset ruiskutussuuttimet |  |
| Päästötaso |  | Euro-taso 5 |  |
| Turboahdin |  | Continentalin muutosherkkä turboahdin |  |
| Voitelujärjestelmä |  | Elektronisesti ohjattu painevoitelu-järjestelmä muuttuvatilavuuksisella öljypumpulla, joka tuo paremman polttoainetaloudellisuuden |  |
| Järjestelmän tilavuus suodattimella | litres | 4.1 |  |
| Jäähdytys-järjestelmä |  | Jaettu jäähdytysjärjestelmä kahdella termostaatilla |  |
| Järjestelmän tilavuus lämmittimellä | litres | 5.5 |  |
| Vaihteisto |  | Durashift 5-vaihteinen (iB5) manuaali |  |
| Välityssuhteet |  |  |  |
|  |  | 5. vaihde 0.756 4. vaihde 0.951 3. vaihde 1.281 2. vaihde 1.926 1. vaihde 3.583 Peruutus 3.615 Perävälitys 4.056 |  |

DIESELMOOTTORIT

|  |  | 1.5 litran Duratorq TDCi (75 hv) | 1.6 litran Duratorq TDCi (95hv) |
| --- | --- | --- | --- |
| Moottorin tyyppi |  | Sylinterit 4 rivissä, turbodiesel | Sylinterit 4 rivissä, turbodiesel |
| Iskutilavuus | cm3 | 1498 | 1560 |
| Sylinterin halkaisija | mm | 73.5 | 75.0 |
| Iskunpituus | mm | 88.3 | 88.3 |
| Puristussuhde |  | 16.0:1 | 16.0:1 |
| Suurin teho | hv (kW) | 75 (55) | 95 (70) |
|  | rpm | 3750 | 3800 |
| Suurin vääntö | Nm | 190 | 215 |
|  | rpm | 1700—2000 | 1750—2500 |
| Venttiilikoneisto |  | SOHC 2 venttiiliä / sylinteri | SOHC 2 venttiiliä / sylinteri |
| Sylinterit |  | Rivi-4 | Rivi-4 |
| Sylinterikansi |  | Valettua kevytmetalliseosta | Valettua kevytmetalliseosta |
| Sylinteriryhmä |  | Valettua kevytmetalliseosta | Valettua kevytmetalliseosta |
| Nokka-akselin käyttö |  | Hammashihna jousituskuormitteisella kiristimellä | Hammashihna jousituskuormitteisella kiristimellä |
| Kampiakseli |  | Muottitaottua terästä, 8 vastapainoa, 5 runkolaakeria | Muottitaottua terästä, 8 vastapainoa, 5 runkolaakeria |
| Moottorinohjaus |  | Fordin yhteispaineruiskutuksen ohjausjärjestelmä | Fordin yhteispaineruiskutuksen ohjausjärjestelmä |
| Polttoaineen-suihkutus |  | Yhteispaineruiskutus: ruiskutuspaine 1650 baaria, 7-reikäiset piezo-ohjatut suuttimet | Yhteispaineruiskutus: ruiskutuspaine 1650 baaria, 7-reikäiset piezo-ohjatut suuttimet |
| Päästöjen valvonta |  | Hapetuskatalysaattori, vesijäähdytteinen EGR ja vakiona nokihiukkassuodatin cDPF | Hapetuskatalysaattori, vesijäähdytteinen EGR ja vakiona nokihiukkassuodatin cDPF |
| Päästötaso |  | Euro-taso 5 | Euro-taso 5 |
| Turboahdin |  | Garrett muuttuvageometrinen turboahdin | Garrett muuttuvageometrinen turboahdin |
| Voitelu-järjestelmä |  | Painevoitelujärjestelmä öljysuodattimella | Painevoitelujärjestelmä öljysuodattimella |
| Järjestelmän tilavuus | litraa | 3.8 suodattimella | 3.8 suodattimella |
| Jäähdytys-järjestelmä |  | Vesipumppu termostaatilla ja venttiileillä sekä lämmön hallintajärjestelmällä | Vesipumppu termostaatilla ja venttiileillä sekä lämmön hallintajärjestelmällä |
| Järjestelmän tilavuus | litraa | 5.8 lämmittimellä | 5.8 lämmittimellä |
| Vaihteisto |  | Durashift 5-vaihteinen (iB5) manuaali | Durashift 5-vaihteinen (iB5) manuaali |
| Välityssuhteet |  |  |  |
|  |  | 5. vaihde 0.689 4. vaihde 0.878 3. vaihde 1.206 2. vaihde1.926 1. vaihde 3.583 Peruutus 3.615 Perävälitys 3.37 | 5. vaihde 0.689 4. vaihde 0.878 3. vaihde 1.206 2. vaihde1.926 1. vaihde 3.583 Peruutus 3.615 Perävälitys 3.37 |

Tehokäyrät

1.0-litrainen EcoBoost 100 hv (74kW)

1.5-litrainen Duratorq TDCi 75 hv (55kW)

1.6-litrainen Duratorq TDCi 95 hv (70kW)

* Ilmoitetut polttoaineen kulutusluvut ja CO2-päästöarvot on mitattu Euroopan komission direktiivin (EC) 93/116 mukaisilla hyväksytyillä testeillä. Polttoaineen kulutusluvut perustuvat Euroopan komission direktiiviin (EC) 80/1268/EEC ja ne voivat erota maailman muiden alueiden luvuista johtuen alueiden eri ajosykleistä ja säännöksistä.

Huom! Nämä tiedot perustuvat alustaviin määritelmiin ja olivat oikeita tämän dokumentin mennessä painoon. Ford kuitenkin parantaa jatkuvasti tuotteidensa laatua ja varaa oikeuden muuttaa edellä kuvattuja yksityiskohtia.

Ford Motor Company Ford Motor Company on globaali autonvalmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Dearbornissa, Michiganissa ja jonka autoja myydään kaikissa kuudessa maanosassa. Yhtiössä työskentelee noin 181 000 henkilöä ja sillä on 65 tehdasta eri puolilla maailmaa. Yhtiön automerkkejä ovat Ford ja Lincoln. Yhtiö tarjoaa myös rahoituspalveluita, joita varten on olemassa oma yhtiö, Ford Motor Credit Company. Lisätietoja Fordista ja sen tuotteista löytyy osoitteesta www.corporate.ford.com Euroopan Ford valmistaa, myy ja huoltaa Ford-autoja 50 markkina-alueella. Sen palveluksessa työskentelee noin 47 000 henkilöä ja yhteisyritykset mukaan lukien noin 67 000 henkilöä. Euroopassa toimii myös Ford Motor Credit Company ja Ford Customer Service Division sekä 22 tuotantolaitosta, joista 13 Ford omistaa kokonaan tai on enemmistöomistaja ja 9 on yhteisomistuksessa muiden toimijoiden kanssa. Ensimmäiset Ford-autot tuotiin Eurooppaan vuonna 1903 – samana vuonna, jolloin Ford Motor Company perustettiin. Tuotanto Euroopassa aloitettiin vuonna 1911. Lisätiedot: Riitta Salin Oy Ford Ab 010 3447 123 rsalin1@ford.com