FORD KugAN TEKNISET TIEDOT

MOOTTORIT

Diesel

|  |  |  |  |  | 2.0 Duratorq TDCi, etuveto (140 hv) |  | 2.0 Duratorq TDCi (163 hv) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moottorin tyyppi |  |  |  |  | Sylinterit 4 rivissä, turbodiesel |  |  |  |
| Iskutilavuus | cm³ |  |  |  | 1997 |  |  |  |
| Sylinterihalkaisija | mm |  |  |  | 85 |  |  |  |
| Iskunpituus | mm |  |  |  | 88 |  |  |  |
| Puristussuhde |  |  |  |  | 16:1 |  |  |  |
| Suurin teho | kW (hv) |  |  |  | 103 (140) |  | 120 (163) |  |
|  | rpm |  |  |  | 3750 |  | 3750 |  |
| Suurin vääntö | Nm |  |  |  | 320 |  | 340 |  |
|  | rpm |  |  |  | 1750 - 2750 |  | 2000 - 3250 |  |
| Venttiilikoneisto |  |  |  |  | DOHC |  |  |  |
| Sylinterit |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Nokka-akselin käyttö |  |  |  |  | Hihna- & ketjukäyttöinen |  |  |  |
| Kampiakselin laakerit |  |  |  |  | Lyijyvapaat |  |  |  |
| Moottorinohjaus |  |  |  |  | Delphi |  |  |  |
| Polttoaineensuihkutus |  |  |  |  | Yhteispaineruiskutus, turboahdin |  |  |  |
| Päästöjen valvonta |  |  |  |  | Hapetuskatalysaattori EGR, nokihiukkassuodatin DPF |  |  |  |
| Päästötaso |  |  |  |  | Euro-taso 5 |  |  |  |
| Polttoaine |  |  |  |  | Diesel |  |  |  |
| Polttoainetankki |  |  |  | l | 60 |  |  |  |
| Voitelujärjestelmä |  |  |  |  | Painevoitelujärjestelmä öljysuodattimella ja -jäähdyttimellä |  |  |  |
| Järjestelmän tilavuus suodattimella |  |  | l |  | 5,7 |  |  |  |
| Jäähdytysjärjestelmä |  |  |  |  | Vesipumppu termostaatilla ja venttiileillä |  |  |  |
| Järjestelmän tilavuus lämmittimellä |  |  |  | l | 8,5 |  |  |  |
| Akku |  |  |  |  | 12V / 80Ah AV2T-10655-DA |  |  |  |
| Vaihtovirtalaturi |  |  |  |  | 14V / 120A & 150A AV6N-10300-DC & MD |  |  |  |

| Bensiini |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1.6 EcoBoost, etuveto (150 hv), käsivalintainen | 1.6 EcoBoost, neliveto (182 hv), automaatti |
| Moottorin tyyppi |  |  |  |  | Sylinterit 4 rivissä, turboahdin | Sylinterit 4 rivissä, turboahdin |
| Iskutilavuus | cm³ |  |  |  | Nimellinen: 1597 (Vaihteluväli: 1594 - 1599) | Nimellinen: 1597 (Vaihteluväli: 1594 - 1599) |
| Sylinterihalkaisija | mm |  |  |  | 79.015 ± 0.005 | 79.015 ± 0.005 |
| Iskunpituus | mm |  |  |  | 81.4 ± 0.1 | 81.4 ± 0.1 |
| Puristussuhde |  |  |  |  | 10:1 ± 0.33 | 10:1 ± 0.33 |
| Suurin teho | kW (hv) |  |  |  | 110 (150) | 134 ( 182) |
|  | rpm |  |  |  | 5700 | 5700 |
| Suurin vääntö | Nm |  |  |  | 240 | 240 |
|  | rpm |  |  |  | 1600 - 4000 | 1600 - 5000 |
| Venttiilikoneisto |  |  |  |  | DOHC | DOHC |
| Sylinterit |  |  |  |  | 4 | 4 |
| Nokka-akselin käyttö |  |  |  |  | Hihnakäyttöinen | Hihnakäyttöinen |
| Kampiakselin laakerit |  |  |  |  | Lyijyvapaat | Lyijyvapaat |
| Moottorin ohjaus |  |  |  |  | Bosch | Bosch |
| Polttoaineensuihkutus |  |  |  |  | Korkeapaine/suoraruiskutus | Korkeapaine/suoraruiskutus |
| Päästöjen valvonta |  |  |  |  |  |  |
| Päästötaso |  |  |  |  | Euro-taso 5 | Euro-taso 5 |
| Polttoaine |  |  |  |  | Bensiini | Bensiini |
| Polttoainetankki | l |  |  |  | 60 | 60 |
| Voitelujärjestel- mä |  |  |  |  | 12cc Painevoitelujärjestelmä muuttuvatilavuuksisella öljypumpulla | 12cc Painevoitelujärjestelmä muuttuvatilavuuksisella öljypumpulla |
| Järjestelmän tilavuus suodattimella |  |  | l |  | 3,8 | 3,8 |
| Jäähdytysjärjes- telmä |  |  |  |  | Vesipumppu termostaateilla ja venttiileillä | Vesipumppu termostaatilla ja venttiileillä |
| Järjestelmän tilavuus lämmittimellä |  |  |  | l | 6,3 | 6,3 |
| Akku |  |  |  | V/Ah | Ilman Stop/Start: 12V / 52 & 80Ah AV2T-10655-BA & DA Stop/Start: 12V / 60 & 75Ah BV6N-10655-AA & BB | 12V / 60 & 80Ah AV2T-10655-CA & DA |
| Vaihtovirtalaturi *** *** = Riippu sähköominaisuuksista |  |  |  | V/A | 14V / 120A & 150A BV6N-10300-AA & BB |  |

TEHO- JA VÄÄNTÖKÄYRÄT

1.6-litrainen EcoBoost 150 hv

1.6-litrainen EcoBoost 182 hv

2.0-litrainen TDCi Duratorq 163 hv

### VOIMANSIIRTO

| Voimansiirto vaihtoehdot: |  | AWD: Älykäs neliveto muuttuvalla vääntövoimalla, sähköisesti säätyvä voimanjako |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FWD: etuveto |  |  |  |  |
| Vaihteisto: |  | MMT6 – 6-vaihteinen manuaali MPS6 – 6-vaihteinen PowerShift -automaatti 6F35 – 6-vaihteinen automaatti |  |  |  |  |
| Välityssuhteet: |  |  | 2.0 Duratorq TDCi, etuveto (140 hv), manuaali | 2.0 Duratorq TDCi, neliveto(140 hv), manuaali | 2.0 Duratorq TDCi, neliveto (163 hv), manuaali | 2.0 Duratorq TDCi, neliveto (163 hv), automaatti |
|  | - vaihde |  | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
|  | - vaihde |  | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 |
|  | - vaihde |  | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,194 |
|  | - vaihde |  | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,842 |
|  | - vaihde |  | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 |
|  | - vaihde |  | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 |
|  | Peruutus |  | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 4,843 |
|  | Perävälitys, 1 – 4 5, 6, peruutus |  | 4,063 2,995 | 4,533 3,238 | 4,533 3,238 | 4,533 3,238 |

| Välityssuhteet: |  | 1.6 etuveto EcoBoost (150 hv), manuaali | 1.6 neliveto EcoBoost (182 hv), automaatti |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - vaihde | 3,818 | 4.584 |
|  | - vaihde | 2,150 | 2.964 |
|  | - vaihde | 1,423 | 1.912 |
|  | - vaihde | 1,029 | 1.446 |
|  | - vaihde | 1,129 | 1.000 |
|  | - vaihde | 0,943 | 0.746 |
|  | Peruutus | 1,423 | 2.943 |
|  | Perävälitys, 1 – 4 5, 6, peruutus | 4,063 2,955 | 3.51 |

### KORIN RAKENNE

Itsekantava, tietokoneoptimoitu teräskori, jossa matkustamoa tehokkaasti suojaava turvakorirakenne, etu- ja takaosa törmäyksen energiaa sitovalla rakenteella. Liimattu tuulilasi korissa osana turvarakennetta

| Aerodynamiikka (215/70 R16 renkailla, ilman kattokaiteita, etuveto) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | cw | = 0.336 |
|  | A | = 2.61 m2 |
|  | cw * A | = 0.877 |

KORROOSION ESTO

Monivaiheinen maalaus ja korin suojausprosessi, johon sisältyy kaikkien ulkopintojen esipinnoitus sinkillä,  elektrolyyttisesti lisätty fosfatointi pinnoite, pohjaväri  ja pintaväri. Lisäksi suojaus kattaa koteloiden vaharuiskutuksen ja alustan PVC-ruiskutuksen ja kiveniskusuojauksen.  Kaikkiin ulkoneviin osiin tulee paksu PVC-pinnoite. Muoviset lokarit edessä, tekstiiliset takapyöräkoteloiden lokarit ja kynnyslistat.

KORI

| Etuakse-li: | Erilliset MacPherson-joustintuet epäkeskeisesti sijoitetuilla jousilla ja kaasutäytteisillä iskunvaimentimilla. Alatukivarret optimoiduilla etukumi- ja takahydropuslilla. Kallistukssenvaimennin. |
| --- | --- |
| Taka-akseli | Täysin itsenäinen Control Blade-jousitus isoilla vaimentimilla ja jousirajoittimilla rebound springs. Kallistuksenvaimennin kiinnitetty välivarrella palloniveliin. |
| Ohjaus: | Sähkötoiminen ohjaustehostin (EPAS) vakiona. Ohjauspyörän kierrokset: 2,6 |

| Kääntöympyrä: | 11,0 m |  |
| --- | --- | --- |
| Jarrut: | Kaksipiiriset, hydrauliset etu- ja takalevyjarrut. Alipainetoiminen jarrutehostin elektronisesti ohjatulla nelikanavaisella jarruvoiman jaolla. ABS, optimoitu jarruavustin, ESP perävaunun vakautusjärjestelmällä. Pyörähdyksenestojärjestelmä maastoajoa vartenTitanium mallissa. |  |
| Jarrulevyn mitat: | Edessä tuuletetut jarrulevyt: | läpimitaltaan 300mm, 25 mm paksut levyt läpimitaltaan 320mm, 25 mm paksut levyt |
|  | Takana jarrulevyt: | läpimitaltaan 280 mm, 11mm paksut levyt |

VANTEET JA RENKAAT

|  | Vanteet | Renkaat |
| --- | --- | --- |
| Kuga Trend | 7 ,5 J x 17” Teräs | 235/55 R17” “all season” |
| Kuga Titanium | 7 ½ J x 17” Kevytmetalli | 235/55 R17” |

| Valinnaisvaruste: | 7,5 J x 18” Kevytmetalli ja 235/50 R 18” 8 J x 19” Kevytmetalli ja 235 / 45 R19” |
| --- | --- |
| Varavanne ja -rengas: | Pienikokoinen 4,0B x 17” ja T155/70 R 17” (valinnaisena; renkaan paikkaussarja vakiona) |

MITAT

|  |  |  |  | KUGA etuveto | KUGA neliveto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Kokonaispituus |  | mm |  | 4524 | 4524 |
| Kokonaisleveys ilman peilejä |  | mm |  | 1838 | 1838 |
| Kokonaiskorkeus kattokiskoilla/ilman |  | mm |  | 1745 / 1702 | 1744 / 1701 |
| ##### Akseliväli |  | mm |  | 2690 | 2690 |
| ##### Raideleveys edessä |  | mm |  | 1563 | 1563 |
| takana |  | mm |  | 1565 | 1565 |
| ##### Hartiatila edessä |  | mm |  | 1421 | 1421 |
| takana |  | mm |  | 1404 | 1404 |
| ##### Pääntila (teräskatto / panoraama) edessä |  | mm |  | 1013/ 973 | 1013 / 973 |
| takana |  | mm |  | 991/950 | 991/950 |
| ##### Jalkatila edessä |  | mm |  | 1027 | 1027 |
| takana |  | mm |  | 934 | 934 |
| Tavaratilan tilavuus: |  |  |  |  |  |
| takaistuimen selkänojaan ja korkeuteen |  | l |  | 456 | 456 |
| estuistuimien selkänojaan |  | l |  | 1653 | 1653 |
| ##### Lastauspituus etuistuimien selkänojan taakse | mm |  |  | Lattiatasolla=1691 Turvavyökorkeudella = 1594 | Lattiatasolla = 1691 Turvavöiden korkeudella = 1594 |
| ##### Lastauspituus takaistuimiin | mm |  |  | Lattiatasolla = 843 Turvavyökorkeudella = 748 | Lattiatasolla = 843 Turvavyökorkeudella = 748 |
| Lastauslevys pyöräkaarien välissä |  |  | mm | 1032 | 1032 |
| ##### Lastauskorkeus kattoon | mm |  |  | 1010 | 1010 |
| ##### Lastauskorkeus tavaratilan suojaverhoon saakka | mm |  |  | 595 | 595 |
| ##### Tavaratilan korkeus | mm |  |  | 708 | 710 |

PAINOT

|  |  |  |  | Kokonaispai-no/ suurin yhdistelmä-paino | Akselikuorma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teho | Omapaino1 | Hyötykuorma |  | edessä | takana |
|  | hv | kg |  |  |  |  |
| 2.0 Duratorq TDCi FWD | 140 | 1605 | 645 | 2250/4050 | 1200 | 1150 |
| 2.0 Duratorq TDCi AWD | 140 | 1692 | 558 | 2250/4350 | 1200 | 1150 |
| 2.0 Duratorq TDCi, AWD (PowerShift) | 140 | 1707 | 523 | 2230/4330 | 1200 | 1150 |
| 2.0 Duratorq TDCi AWD | 163 | 1692 | 558 | 2250/4350 | 1200 | 1150 |
| 2.0 Duratorq TDCi, AWD (PowerShift) | 163 | 1707 | 523 | 2230/4330 | 1200 | 1150 |
| 1.6 EcoBoost, FWD | 150 | 1580 | 520 | 2100/4100 | 1125 | 1075 |
| 1.6 EcoBoost, AWD (Automaatti) | 182 | 1682 | 568 | 2250/3550 | 1200 | 1150 |

1 Omapaino sisältää kuljettajan painon (75 kg), voiteluaineet ja täyden polttoainesäiliön (90 %). Koskee vakiovarusteltua autoa.

| Vetokyky/ kg | Suurin sallittu perävaunupaino (jarrullinen) 12% | Suurin sallittu perävaunupaino (jarruton) |
| --- | --- | --- |
| 2.0 Duratorq TDCi, FWD | 1800 | 750 |
| 2.0 Duratorq TDCi (140 hv), AWD | 2100 | 750 |
| 2.0 Duratorq TDCi (140 hv), AWD (PowerShift) | 2100 | 750 |
| 2.0 Duratorq TDCi (163 hv), AWD | 2100 | 750 |
| 2.0 Duratorq TDCi (163 hv), AWD (PowerShift) | 2100 | 750 |
| 1.6 EcoBoost, FWD | 2000 | 750 |
| 1.6 EcoBoost, AWD | 1300 | 750 |

| Vetokoukun suurin paino: | 85 | 85 |
| --- | --- | --- |
| Suurin sallittu kattokuorman paino: | 75 | 75 |

SUORITUSKYKY, TALOUDELLISUUS JA PÄÄSTÖT

|  | Teho | Huippuno-peus | Kiihtyvyys0-100 km/t | Polttoaineen kulutus (1999/100/EC 2) l / 100 km |  |  | CO2- päästöt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hv | km/h | s | Kaupunki-ajo | Maantieajo | Yhdistetty ajo | g/km |
| 2.0 Duratorq TDCi, FWD | 140 | 190 | 10.6 | 6.3 | 4.7 | 5.3 | 139 |
| 2.0 Duratorq TDCi, AWD | 140 | 188 | 10.7 | 7.2 | 5.1 | 5.9 | 154 |
| 2.0 Duratorq TDCi, AWD (PowerShift) | 140 | 187 | 11.2 | 7.4 | 5.5 | 6.2 | 162 |
| 2.0 Duratorq TDCi, AWD | 163 | 198 | 9.9 | 7.2 | 5.1 | 5.9 | 154 |
| 2.0 Duratorq TDCi, AWD (PowerShift) | 163 | 196 | 10.4 | 7.4 | 5.5 | 6.2 | 162 |
| 1.6 EcoBoost, FWD | 150 | 195 | 9.7 | 8.3 | 5.6 | 6.6 | 154 |
| 1.6 EcoBoost, AWD (Automaatti) | 182 | 200 | 9.7 | 10.2 | 6.3 | 7.7 | 179 |

2 Kulutusarvot mitattu perusvarusteisilla malleilla.

### MAASTOAJO-OMINAISUUDET

|  | 1.6 EcoBoost, etuveto manuaali | 1.6 EcoBoost, neliveto automaatti | 2.0 Duratorq TDCi, etuveto manuaali | 2.0 Duratorq TDCi, neliveto manuaali | 2,0 Duratorq TDCi, neliveto automaatti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suurin lähtökulma | 28.2° | 27.8° | 27.9° | 27.7° | 27.7° |
| Suurin lähestymiskulma | 21.5° | 22.0° | 20.7° | 21.5° | 21.2° |
| Ylityskulma | 19.3° | 17.5° | 18.9° | 17.2° | 17.1° |
| Etuylitys Takaylitys | 924 mm 910 mm |  |  |  |  |
| Maavara ilman kuormaa / kuormalla suurimmalla taka-akselin kuormalla | 197.2/123.9 mm | 198/147.1 mm | 191.2/130.2 mm | 194.5/154.9 mm | 192.9/150.8 mm |

VARMUUS

CGEA 1.1 PATS-käynnistyksenestojärjestelmä; kauko-ohjattava keskuslukitus, jonka piirissä on myös tavaratilan luukku. Valinnaisena kauko-ohjattava kaksoislukitusjärjestelmä ja CAT1 -hälytysjärjestelmä. KeyFree-avaimeton keskuslukitus on valinnaisvaruste (Avaimeton käynnistys on vakiona).

TURVALLISUUS

Etuturvatyynyt (kuljettaja, etumatkustaja ja kuljettajan polvityyny), lantiota ja rintakehää suojaavat sivuturvatyynyt, täyspitkät sivuturvaverhot. Törmäyksen tunnistusjärjestelmässä lisäksi törmäyspaineanturit edessä ja sivuilla, etuistuimien turvavöissä pyrotekniset kiristimet ja kuormanrajoittimet, kokoontaittuva poljinjärjestelmä, ABS-jarrut mekaanisella jarruvoimantasaajalla ja ESP. Titanium-malleissa on Ford Stability Control –järjestelmä, joka sisältää ympäripyörähdyksen estojärjestelmän ja Curve Control –kaarreajojärjestelmän.

Jäykkä matkustajia suojaava turvakori ja törmäysenergiaa  sitovat etu- ja takaosat. Kolmipisteturvavyöt kaikilla istuinpaikoilla ja nelivaiheiset pääntuet etuistuimissa. ISOFIX-kiinnitys toisen istuinrivin ulommaisilla istuimilla.

HUOM:  Nämä tiedot perustuvat alustaviin määritelmiin ja olivat oikeita tämän dokumentin mennessä painoon. Ford kuitenkin parantaa jatkuvasti tuotteidensa laatua ja varaa oikeuden muuttaa edellä kuvattuja yksityiskohtia.

Ford Motor Company

Ford Motor Company on globaali autonvalmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Dearbornissa, Michiganissa ja jonka autoja valmistetaan tai myydään kaikissa kuudessa maanosassa. Yhtiössä työskentelee yhteensä noin 172 000 henkilöä ja sillä on 65 tehdasta eri puolilla maailmaa. Yhtiön automerkkejä ovat Ford ja Lincoln. Yhtiö tarjoaa myös rahoituspalveluita, joita varten on olemassa oma yhtiö, Ford Motor Credit Company. Lisätietoja Fordista ja sen tuotteista löytyy osoitteesta www.ford.com

Euroopan Ford valmistaa, myy ja huoltaa Ford-autoja 50 markkina-alueella. Sen palveluksessa työskentelee noin 47 000 henkilöä ja yhteisyritykset mukaan lukien noin 69 000 henkilöä. Euroopassa toimii myös Ford Motor Credit Company ja Ford Customer Service Division sekä 24 tuotantolaitosta, joista 15 on Fordin omia tai enemmistöomistuksessa ja 9 yhteisomistuksessa muiden toimijoiden kanssa. Ensimmäiset Ford-autot tuotiin Eurooppaan vuonna 1903 - samana vuonna, jolloin Ford Motor Company perustettiin. Tuotanto Euroopassa aloitettiin vuonna 1911.

Lisätiedot: 	Riitta Salin

Oy Ford Ab

(09) 351 700

rsalin1@ford.com