Varför svetsa med bara en hand, när du har två händer?

Varför ha flera olika svetsar, när det räcker med en?

Titta på de nya svetsmaskinerna från LYOM och Elettro CF!

Elettro CF, en av världens främsta tillverkare av svetsmaskiner, startade i Italien 1971 och har sedan dess varit en självklar aktör på den internationella marknaden.
Produkterna karaktäriseras av nytänkande och framtidsvisioner i kombination med driftsäkerhet och högsta kvalitet.

Sortimentet omfattar maskiner för MMA- och TIG-svetsning, Plasmaskärning och MIG/MAG från 140 till 500 Ampere och de flesta är avskärmade, så du kan utan störningar svetsa nära känslig elektronisk utrustning, som datorer och liknande.

Vi har nu nöjet att kunna presentera några nyheter för Sverige.

Synergic MIG 245 Double Torch

En 3-fas MIG / MAG-maskin, med DUBBLA UTTAG för två simultana slangpaket.

Synergic MIG 245 Double Torch är utrustad med mikroprocessor för automatisk svetsström och justering av trådmatningen via ett i förväg lagrat program.

Den har 2 Euro-uttag för samtidig anslutning av 2 olika slangpaket, 2 rullhållare för samtidig användning av 2 olika typer av svetstråd och 2 uttag för att samtidigt kunna använda 2 olika gastyper.

Det finns även möjlighet att ansluta en speciell Push-Pull svetsbrännare för svetsning i aluminium med tråd Ø 0,6 till Ø 1,0 mm.

Val av önskad brännare sker enkelt via en omställare.

MIG 245 Double Torch är lämplig för svetsning i stål, rostfritt stål, aluminium och galvaniserad plåt och man har möjlighet att välja mellan olika svetsparametrar såsom punktsvetsning, mjukstart, burn-back och manuell eller automatisk svetsning.

| Spänning | 3x230/400V 50-60Hz |
| --- | --- |
| Strömförbrukning | 35% 6,0 KVA - 60% 4,6 KVA |
| MIN-MAX Svetsström | 15 – 220 A |
| Intermittensvärden | 35% 170A - 60% 130A - 100% 100A |
| Inställningssteg | N° 1 x 7 |
| Tråddimensioner | Ø Fe Inox 0,6-0,8 / Al 0,6-0,8-1,0 / CuSi3% 0,8 mm |
| Max. spolstorlek | Ø 300 mm / 15 kg. |
| Skyddsklass | IP21 |
| Konstruktionsstandard | EN 60974–1 / EN 60974-10 |
| Dimensioner | 506x897x872h mm |
| Vikt | 80 kg |

MultiWeld 185 Synergic

En 1-FAS UNIVERSAL svetsinverter, med vilken du i en och samma maskin kan välja svetsmetod mellan MIG / MAG, MMA och TIG.

MULTIWELD 185 Synergic har kompakt design, låg vikt och låg  strömförbrukning och tack vare alla dessa egenskaper, är det en perfekt all-roundmaskin för underhåll, reparationer, installationer och på-platsen svetsning.

• 2 displayer visar ampere, spänning och vald svetsmetod. 
• Slangpaketsanslutning för MIG / MAG och TIG av EURO typ. 
• Såväl rutila som basiska elektroder i MMA-SMAW läge. 
• Personlig säkerhetskod.

I MIG / MAG-läge: 
• Möjlighet att välja synergiprogram som är anpassat till den trådtyp och diameter samt till den gas som för tillfället användes; 
• Optimerade kurvor för stål, rostfritt stål, aluminium, MIG lödning och flusstråd.
   Det är också möjligt att lagra nya program; 
• Synergiprogram för stål gör det möjligt att arbeta med antingen blandgas
   eller 100% CO2; 
• Svetsningsparametrarna kan ändras genom manuell inställning

• Kontroll för finjustering av bågens längd.

| Svetsläge | MIG | TIG | MMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Spänning | 1x230V 50-60Hz |  |  |
| Strömförbrukning | 7,1 KVA 35% | 5,4 KVA 35% | 6,2 KVA 45% |
| MIN-MAX Svetsström | 15-170A | 5-170A | 10-130A |
| Intermittensvärden | 35% 170A - 60% 120A - 100% 100A | 35% 170 A - 60% 120 A - 100% 100A | 45% 130A - 60% 115A - 100% 100A |
| Steglös inställning | Elektronisk |  |  |
| Tråddimensioner | 0,6-0,8–1,0 FE / 1,0 AL / 0,8 INOX / 0,8 CuSi3% / 0,9 Cored mm |  |  |
| Max. spolstorlek | Ø 200 mm / 5 kg. |  |  |
| Electroder | Ø 1,6-3,25 mm |  |  |
| Skyddsklass | IP 23 |  |  |
| Konstruktionsstandard | EN 60974 – 1 / EN 60974 - 10 |  |  |
| Dimensioner | 220x400x460 mm |  |  |
| Vikt | 13 kg |  |  |