FORD C-MAX & GRAND C-MAX TEKNISET TIEDOT (Suomen mallisto)

SUORITUSKYKY JA TALOUDELLISUUS

| C-MAX |  |  |  | Polttoaineen kulutus l/100 km ØØ |  |  | Suorituskyky Ø |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moottori | Suurin teho (hv) | CO2-päästöt (g/km) |  | Kaupun-ki | Maan-tie | yhdistetty | Huipu-nopeus km/h |  | Kiihtyvyys0-100 km/h (sek) | Kiihtyvyys50-100 km/h (sek)* |
| 1.0L EcoBoost bensiini 6-vaiht. manuaali Auto-Start-Stop | 100 | 117 |  | 6.2 | 4.5 | 5.1 | 174 |  | 12.9 | 12.0 |
| 1.0L EcoBoost bensiini 6-vaiht. manuaali Auto-Start-Stop | 125 | 117 |  | 6.2 | 4.5 | 5.1 | 187 |  | 11.4 | 11.8 |
| 1.5L EcoBoost bensiini 6-vaiht. manuaali Auto-Start-Stop | 150 | 139 |  | 7.8 | 5.1 | 6.1 | 204 |  | 9.4 | 8.4 |
| 1.5L EcoBoost bensiini 6-vaiht. automaatti Auto-Start-Stop | 150 | 149 |  | 8.9 | 5.1 | 6.5 | 200 |  | 10.2 | 9.6 |
| 1.5L EcoBoost bensiini 6-vaiht. automaatti Auto-Start-Stop | 182 | 149 |  | 8.9 | 5.1 | 6.5 | 213 |  | 9.2 | 9.4 |
| 1.5L TDCi diesel 6-vaiht. manuaali Auto-Start-Stop | 120 | 105 |  | 4.7 | 3.7 | 4.1 | 184 |  | 11.3 | 9.9 |
| 1.5L TDCi diesel 6-vaiht. PowerShift Auto-Start-Stop | 120 | 115 |  | 5.0 | 4.1 | 4.4 | 182 |  | 12.4 | 7.9 |
| 1.5L diesel ECOnetic 6-vaiht. manuaali Auto-Start-Stop | 105 |  | 99 | 4.3 | 3.5 | 3.8 |  | 184 | 12.1 | 11.3 |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht. manuaali Auto-Start-Stop | 150 |  | 114 | 5.0 | 4.0 | 4.4 |  | 204 | 9.5 | 9.2 |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht. PowerShift Auto-Start-Stop | 150 |  | 124 | 5.5 | 4.4 | 4.8 |  | 202 | 10.3 | 8.8 |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht. PowerShift Auto-Start-Stop | 170 |  | 124 | 5.5 | 4.4 | 4.8 |  | 212 | 8.5 | 7.5 |

| GRAND C-MAX |  |  | Polttoaineen kulutus l/100 km ØØ |  |  | Suorituskyky Ø |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moottori | Suurin teho (hv) | CO2-päästöt (g/km) | Kaupun-ki | Maan-tie | Yhdistetty | Huippu-nopeus km/h | Kiihtyvyys 0-100 km/h (sek) | Kiihtyvys 50-100 km/h (sek)* |
| 1.0L EcoBoost bensiini 6-vaiht. manuaali Auto-Start-Stop | 100 | 119 | 6.4 | 4.6 | 5.2 | 172 | 13.7 | 12.7 |
| 1.0L EcoBoost bensiini 6-vaiht. manuaali Auto-Start-Stop | 125 | 119 | 6.4 | 4.6 | 5.2 | 185 | 12.3 | 12.5 |
| 1.5L EcoBoost bensiini 6-vaiht. manuaali Auto-Start-Stop | 150 | 144 | 8.1 | 5.2 | 6.3 | 202 | 9.7 | 8.8 |
| 1.5L EcoBoost bensiini 6-vaiht. automaatti Auto-Start-Stop | 150 | 154 | 9.2 | 5.4 | 6.8 | 199 | 10.5 | 10.0 |
| 1.5L EcoBoost bensiini 6-vaiht. automaatti Auto-Start-Stop | 182 | 154 | 9.2 | 5.4 | 6.8 | 211 | 9.5 | 9.8 |
| 1.5L TDCi diesel 6-vaiht. manuaali Auto-Start-Stop | 120 | 113 | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 180 | 12.3 | 10.1 |
| 1.5L TDCi diesel 6-vaiht. PowerShift Auto-Start-Stop | 120 | 124 | 5.4 | 4.5 | 4.8 | 178 | 13.4 | 8.0 |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht. manuaali Auto-Start-Stop | 150 | 119 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 202 | 9.8 | 9.3 |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht. PowerShift Auto-Start-Stop | 150 | 129 | 5.6 | 4.6 | 5.0 | 200 | 10.7 | 8.9 |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht. PowerShift Auto-Start-Stop | 170 | 129 | 5.6 | 4.6 | 5.0 | 209 | 8.8 | 7.6 |

*4-vaihteella..  øFordin  testilukemat. øø Ilmoitetut polttoaineen/energian kulutusluvut ja CO2-päästöarvot on mitattu Euroopan komission direktiivien (EC) 715/2007 ja (EC) 692/2008 asettamien teknisten vaatimusten mukaisesti. Polttoaineen kulutus ja CO2-päästöt on määritelty ajoneuvotyypin, ei yksittäisen auton mukaan. Käytetty testaustapa mahdollistaa vertailtavuuden eri autotyyppien ja valmistajien välillä. Todellisessa käytössä polttoaineen kulutus voi vaihdella johtuen ( yksilöllisistä) auton asetuksista, ajokäyttäytymisestä, käytössä olevista teknisistä  varusteista kuten ilmastoinnista ja muista mahdollisista ei-teknisistä tekijöistä. CO2 on ilmaston lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu.

PAINOT C-MAX

|  | Oma-paino (kg)# | Kokonais-paino (kg) | Suurin yhdistel-mäpaino (kg) | Suurin sallittu perävaunu-paino (jarrullinen) (kg) | Suurin salllittu perävau-nupaino (jarruton) (kg) | Suurin kattokuor-ma [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0L EcoBoost 6-vaiht. manuaali 100 hv | 1391 | 1900 | 3100 | 1200 | 695 | 75 |
| 1.0L EcoBoost 6-vaiht. manuaali 125 hv | 1391 | 1900 | 3100 | 1200 | 695 | 75 |
| 1.5L EcoBoost 6-vaiht. manuaali 150 hv | 1394 | 1915 | 3415 | 1500 | 695 | 75 |
| 1.5L EcoBoost 6-vaiht. automaatti 150 hv | 1413 | 2000 | 3500 | 1500 | 705 | 75 |
| 1.5L EcoBoost 6-viht. automaatti 182 hv | 1413 | 2000 | 3500 | 1500 | 705 | 75 |
| 1.5L TDCi 6-vaiht. manuaali 120 hv | 1403 | 1915 | 3115 | 1200 | 700 | 75 |
| 1.5L TDCi 6-vaiht. PowerShift 120 hv | 1472 | 2000 | 3200 | 1200 | 735 | 75 |
| 1.5L diesel ECOnetic 6-vaiht. manuaali 105 hv | 1405 | 1915 | 2315 | 400 | 400 | 75 |
| 2.0L TDCi 6-vaiht. manuaali 150 hv | 1491 | 2050 | 3550 | 1500 | 745 | 75 |
| 2.0L TDCi 6-vaiht. PowerShift 150 hv | 1519 | 2050 | 3550 | 1500 | 750 | 75 |
| 2.0L TDCi 6-vaiht. PowerShift 170 hv | 1519 | 2050 | 3550 | 1500 | 750 | 75 |

PAINOT GRAND C-MAX

|  | Oma-paino (kg)# | Kokonais-paino (kg) | Suurin yhdistel-mäpaino (kg) | Suurin sallittu perävaunu-paino (jarrullinen) (kg) | Suurin sallittu perävau-nupaino (jarruton) (kg) | Suurin kattokuor-ma [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0L EcoBoost 6-vaiht. manuaali 100 hv | 1493 | 2150 | 3050 | 900 | 745 | 75 |
| 1.0L EcoBoost 6-vaiht. manuaali 125 hv | 1493 | 2150 | 3050 | 900 | 745 | 75 |
| 1.5L EcoBoost 6-vaiht. manuaali 150 hv | 1473 | 2195 | 3495 | 1300 | 735 | 75 |
| 1.5L EcoBoost 6-vaiht. automaatti 150 hv | 1507 | 2200 | 3500 | 1300 | 750 | 75 |
| 1.5L EcoBoost 6-vaiht. automaatti 182 hv | 1507 | 2200 | 3500 | 1300 | 750 | 75 |
| 1.5L TDCi 6-vaiht. manuaali 120 hv | 1501 | 2225 | 3425 | 1200 | 750 | 75 |
| 1.5L TDCi 6-vaiht. PowerShift 120 hv | 1532 | 2250 | 3450 | 1200 | 750 | 75 |
| 2.0L TDCi 6-vaiht. manuaali 150 hv | 1577 | 2300 | 4100 | 1800 | 750 | 75 |
| 2.0L TDCi 6-vaiht. PowerShift 150 hv | 1605 | 2300 | 4100 | 1800 | 750 | 75 |
| 2.0L TDCi 6-vaiht. PowerShift 170 hv | 1605 | 2300 | 4100 | 1800 | 750 | 75 |

# Omapaino sisältää kuljettajan painon (75 kg), voiteluaineet ja täyden polttoainesäiliön (90%). Koskee vakiovarusteltua autoa.

Vetokykyä koskevat tiedot ilmoittavat suurimman vetokyvyn auton kokonaispainolla lähdettäessä liikkeelle 12 %:n kaltevuudesta merenpinnan tasolla. Suurin sallittu aisapaino on 75 kg kaikissa malleissa paitsi 2.0 litran TDCi mallissa, jossa  se on 90 kg. Suurin sallittu yhdistelmäpaino sisältää perävaunun kokonaispainon.

MITAT

| Ulkomitat (mm) | C-MAX | GRAND C-MAX |
| --- | --- | --- |
| Kokonaispituus | 4379 | 4519 |
| Kokonaisleveys peileillä/peilit taitettuna/ilman peilejä | 2067 / 1858 / 1828 | 2067 / 1858 / 1828 |
| Kokonaiskorkeus | 1610 | 1642 (1694 kattokiskoilla) |
| Raideväli edessä minimi/maksimi rengas- ja vannepoikkeamasta riippuen | 1543 / 1557 | 1543 / 1557 |
| Raideväli takana minimi/maksimi | 1554 / 1569 | 1554 / 1569 |
| Sisätilat (mm) |  |  |
| Pääntila edessä | 1041 | 1038 |
| Jalkatila edessä (istuin keskiasennossa ja penkki taka-asennossa) | 1083 | 1083 |
| Hartiatila edessä | 1422 | 1422 |
| Pääntila toisella istuinrivillä | 981 | 988 |
| Jalkatila toisella istuinrivillä | 916 | 864 (864-966) |
| Hartiatila toisella istuinrivillä | 1402 | 1427 |
| Pääntila kolmannella istuinrivillä | N/A | 937 |
| Jalkatila kolmannella istuinrivillä | N/A | 784 |
| Hartiatila kolmannella istuinrivillä | N/A | 1190 |
| Tavaratilan vetoisuus (litraa)‡ | C-MAX | 7-istuinta / 5-istuinta |
| 7-istuimella (tavaratilan peitteeseen, pienellä vararenkaalla) | N/A | 65 / N/A |
| 7-istuimella (tavaratilan peitteeseen, renkaan paikkaussarjalla) | N/A | 92 / N/A |
| 7-istuimella (kattokorkeuteen, pienellä vararenkaalla) | N/A | 88 / N/A |
| 7-istuimella (kattokorkeuteen, renkaan paikkaussarjalla) | N/A | 115 / N/A |
| 5-istuimella (tavaratilan peitteeseen, pienellä vararenkaalla, 2. rivin penkit takimmaisessa asennossa) | 432 | 448 / 520 |
| 5-istuimella (tavaratilan peitteeseen, renkaan paikkaussarjalla, 2. rivin penkit takimmaisessa asennossa) | 471 | 475 / 600 |
| 5-istuimella (kattokorkeuteen, pienellä vararenkaalla, 2. rivin penkit takimmaisessa asennossa) | 627 | 728 / 800 |
| 5-istuimella (kattokorkeuteen, renkaan paikkaussarjalla, 2. rivin penkit takimmaisessa asennossa) | 666 | 755 / 880 |
| 2-istuimella (kattokorkeuteen, pienellä vararenkaalla) | 1684 (2. rivin penkit taitettuna) | 1715 / 1787 |
| 2-istuimella (kattokorkeuteen, renkaan paikkaussarjalla) | 1723 (2. rivin penkit taitettuna) | 1742 (2. rivin penkit ei taitettu) / 1867 |
| Tavaratilan mitat (mm) |  |  |
| Latausaukon maksimi korkeus | 816 | 853/920 |
| Latausaukon maksimi leveys | 1030 | 1030/1030 |
| Tavaratilan maksimi korkeus | 986 | 843/1053 |
| Leveys pyöräkoteloiden välissä | 1030 | 1030/1030 |
| Pituus lattiatasolla kolmanteen istuinriviin | N/A | 294 |
| Pituus lattiatasolla toiseen istuinriviin (minimi / maksimi) | 870 | 976 – 1126/1013-1163 |
| Pituus ensimmäiseen istuinriviin | 1706 | 1758/1780 |
| Lastauskorkeus maasta (ilman kuormaa) | 601 | 675/609 |

| Polttoainetankki (litraa) | C-MAX | GRAND-C-MAX |
| --- | --- | --- |
| Bensiini | 55 | 60 |
| Diesel | 53 / 60** | 60 |

‡ Mittaukset  ISO 3832 mukaisesti. Mitat saattavat vaihdella mallista ja siihen asennetuista varusteista riippuen.

**Vain 2.0 Duratorq TDCi diesel

OHJAUS JA JOUSITUS

|  | C-MAX | GRAND C-MAX |
| --- | --- | --- |
| Järjestelmä | Hammastanko-ohjaus sähkötoimisella ohjaustehostimella (EPAS) |  |
| Kääntöympyrä renkaasta mitattu (m) | 10.7 | 11.2 |
| Kääntöympyrä puskurin reunasta mitattu (m) | 11.1 | 11.6 |

ALUSTA

| Etujousitus | Erilliset MacPherson-joustintuet epäkeskeisesti sijoitetuilla jousilla ja kaasutäytteisillä iskunvaimentimilla. Alatukivarret optimoiduilla etukumi- ja takahydropuslilla. Kallistuksenvaimennin. |
| --- | --- |
| Takajousitus | Täysin itsenäinen Control Blade-jousitus isoilla vaimentimilla. Takaiskunvaimentimet kaksoiskiinnityksellä. Kallistuksenvaimennin kiinnitetty jousen tankoon. |

JARRUT

|  | Edessä | Takana |
| --- | --- | --- |
| Jarrut | Kaksipiiriset, hydrauliset etu- ja takalevyjarrut (tai levy-/rumpujarrut) ristikkäisellä jaolla. Alipainetoiminen jarrutehostin nelikanavaisella ABS-järjestelmällä ja elektronisesti ohjatulla jarruvoiman jaolla (EBD) |  |
| Jarrulevyjen halkaisija (mm) | 278 x 25 300 x 25* | 280 x 11 |

* 1.5 litran EcoBoost, 2.0 litran TDCi ja Grand C-MAX

VANTEET & RENKAAT

|  | Vanteet | Renkaat |
| --- | --- | --- |
| Vakio | Teräs: 16 X 6.5-inch Kevytmetalli: 16 X 7-inch | 205/55-R16 215/55-R16 |
| Valinnaisvaruste | Kevytmetalli: 17 X 7-inch Kevytmetalli: 18 X 8-inch | 215/50-R17 235/40-R18 |

BENSIINIMOOTTORIT

|  |  | 1.0 EcoBoost (100, 125 HV) |  | 1.5 EcoBoost (150, 182 hv) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyyppi |  | Sylinterit 3 rivissä turboahdin, polttoaineen suoraruiskutus ja Ti-VCT |  | Sylinterit 4 rivissä, turboahdin |  |  |
| Iskutilavuus | cm3 | 998 |  | 1499 |  |  |
| Sylinterin halkaisija | mm | 71.9 |  | 79.2 |  |  |
| Iskunpituus | mm | 82.0 |  | 76.4 |  |  |
| Puristussuhde |  | 10.0:1 |  | 10.0:1 |  |  |
| Suurin teho | hv (kW) | 100 (74) | 125 (92) | 150 (110) | 182 (134) |  |
|  | at rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |
| Suurin vääntö | Nm | 170 | 170 | 240 | 240 |  |
|  | at rpm | 1400-4000 | 1400-4500 | 1600–4000 | 1600-5000 |  |
| Venttiilikoneisto |  | DOHC 4 venttiiliä/sylinteri, muutuva nokka-akseleiden ajoitus |  | DOHC 4 venttiiliä/sylinteri, muutuva nokka-akseleiden ajoitus |  |  |
| Sylinterit |  | 3 rivissä |  | 4 rivissä |  |  |
| Sylinterikansi |  | Valettua kevytmetalliseosta |  | Valettua kevytmetalliseosta |  |  |
| Sylinteriryhmä |  | Valurautaa |  | Valettua kevytmetalliseosta |  |  |
| Nokka-akselin käyttö |  | Matalakitkainen öljyvoi-deltu hammashihna jousituskuormitteisella kiristimellä |  | Matalakitkainen öljyvoideltu hammashihna jousituskuormitteisella kiristimellä |  |  |
| Kampiakseli |  | Valurautaa, 6 vastapainoa, 4 runkolaakeria |  | Valurautaa, 4 vastapainoa, 5 runkolaakeria |  |  |
| Moottorin ohjaus |  | Bosch MED17, jossa CAN-väylä ja sylinterikohtainen nakutuksen valvonta. FGEC ohjelma |  | Bosch MED17, jossa CAN-väylä ja sylinterikohtainen nakutuksen valvonta. FGEC ohjelma |  |  |
| Polttoaineen suihkutus |  | Korkeapaine suoraruis-kutus, jossa 6-reikäiset ruiskutussuuttimet |  | Korkeapaine suoraruiskutus, jossa 6-reikäiset ruiskutussuuttimet |  |  |
| Päästötaso |  | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |  |
| Turboahdin |  | Continentalin matala-vitkainen turboahdin |  | Continentalin matalavitkainen turboahdin |  |  |
| Voitelujärjestelmä |  | Elektronisesti ohjattu painevoitelujärjestelmä muuttuvatilavuuksisella öljypumpulla, joka tuo paremman polttoaine-taloudellisuuden |  | Elektronisesti ohjattu painevoitelujärjestelmä muuttuvatilavuuksisella öljypumpulla, joka tuo paremman polttoaine-taloudellisuuden |  |  |
| Järjestelmän tilavuus suodattimella | litraa | 4.1 |  | 4.1 |  |  |
| Jäähdytysjärjestelmä |  | Jaettu jäähdytysjärjestelmä kahdella termostaatilla |  | Jaettu jäähdytysjärjestelmä kahdella termostaatilla |  |  |
| Järjestelmän tilavuus lämmittimellä | litraa | 5.8 |  | 5.5 |  |  |
|  |  | 1.0 EcoBoost (100, 125 hv) |  | 1.5 EcoBoost (150, 182 PS) |  |  |
| Vaihteisto |  | Durashift 6-vaiht. (B6) manuaali |  | Durashift 6-vaiht. (B6) manuaali |  | 6-vaiht. (6F35) automaatti |
| Välityssuhteet |  | 6. 0.622 5. 0.738 4. 0.919 3. 1.258 2. 2.048 1. 3.727 Peruutus 3.818 Perävälitys 4.25 |  | 6. 0.622 5. 0.738 4. 0.919 3. 1.258 2. 2.048 1. 3.727 Peruutus 3.818 Perävälitys 4.067 |  | 6. 0.746 5. 1.000 4. 1.466 3. 1.912 2. 2.964 1. 4.584 Peruutus 2.943 Perävälitys 3.066 |

DIESELMOOTTORIT

|  |  | 1.5 TDCi (120 hv) | 2.0 TDCi (150, 170 hv) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyyppi |  | Sylinterit 4 rivissä, turbodiesel | Sylinterit 4 rivissä, turbodiesel |  |  |
| Iskutilavuus | cm3 | 1499 | 1997 |  |  |
| Sylinterin halkaisija | mm | 73.5 | 85.0 |  |  |
| Iskunpituus | mm | 88.3 | 88.0 |  |  |
| Puristussuhde |  | 16:1 | 16:1 |  |  |
| Suurin teho | hv (kW) | 120 (88) 3600 270 1750-2500 | 150 (110) | 170 (125) |  |
|  | at rpm |  | 3500 | 3500 |  |
| Suurin vääntö | Nm |  | 370 | 400 |  |
|  | at rpm |  | 2000-2500 | 2000-2500 |  |
| Venttiilikoneisto |  | SOHC 2 venttiiliä / sylinteri | DOHC 2 venttiiliä / sylinteri |  |  |
| Sylinterit |  | 4 rivissä | 4 rivissä |  |  |
| Sylinterikansi |  | Valettua kevytmetalliseosta | Valettua kevytmetalliseosta |  |  |
| Sylinteriryhmä |  | Valettua kevytmetalliseosta | Valettua kevytmetalliseosta |  |  |
| Nokka-akselin käyttö |  | Kampiakseli käyttää imunokka-akselia hammashihnalla, jousituskuormitteinen kiristin, imunokka-akseli käyttää pakonokka-akselia ketjulla, hydraulinen kiristin | Hihnakäyttöiset nokka-akselit kiristimellä |  |  |
| Kampiakseli |  | Terästä, 8 vastapainoa, 5 runkolaakeria | Terästä, 8 vastapainoa, 5 runkolaakeria |  |  |
| Moottorin ohjaus |  | Fordin yhteispaineruiskutuksen ohjausjärjestelmä | Fordin yhteispaineruiskutuksen ohjausjärjestelmä |  |  |
| Polttoaineen suihkutus |  | Korkeapaine suoraruiskutus, 8-reikäiset suuttimet | Korkeapaine suoraruiskutus, 8-reikäiset suuttimet |  |  |
|  |  | 1.5 TDCi (120 hv) | 2.0 TDCi (150, 170 hv) |  |  |
| Päästöjen valvonta |  | Hapetuskatalysaattori, vesijäähdytteinen EGR ja vakiona pinnoitettu nokihiukkassuodatin cDPF | Hapetuskatalysaattori, vesijäähdytteinen EGR ja vakiona pinnoitettu nokihiukkassuodatin cDPF |  |  |
| Päästötaso |  | Euro 6 | Euro 6 |  |  |
| Turboahdin |  | Honeywell VGT | Honeywell VGT |  |  |
| Voitelujärjestelmä |  | Kampiakselin käyttämä öljypumppu | Kampiakselin käyttämä öljypumppu |  |  |
| Järjestelmän tilavuus suodattimella | litraa | 3.8 | 5.7 |  |  |
| Jäähdytysjärjestelmä |  | Lohkoon asennettu keskipakovoimainen mekaaninen vesipumppu ja mekaaninen termostaatti. Kanteen asennettu veden ulostuloliitin lämpötila-anturilla (ECT) | Lohkoon asennettu keskipakovoimainen mekaaninen vesipumppu ja mekaaninen termostaatti. Kanteen asennettu veden ulostuloliitin lämpötila-anturilla (ECT) |  |  |
| Järjestelmän tilavuus lämmittimellä | litraa | 5.8 | 6.3 |  |  |
| Vaihteisto |  | Automaatti 6-vaiht. (MPS6) PowerShift 6. 0.756 5. 0.943 4. 0.829 3. 1.194 2. 1.952 1. 3.583 Peruutus 4.843 Perävälitys 4.067 | Automaat-ti 6-vaiht. (MPS6) PowerShift |  | Manuaali 6-vaiht. (MMT6) |
| Välityssuhteet |  |  | 6. 0.756 5. 0.943 4. 0.829 3. 1.194 2. 1.864 1. 3.583 Peruutus 4.843 Perävälitys 3.933 |  | 6. 0.737 5. 0.886 4. 0.816 3. 1.156 2. 1.864 1. 3.583 Peruutus 1.423 Perävälitys 3.688 |

TEHO- JA VÄÄNTÖKÄYRÄT

1.0-litrainen EcoBoost 100 hv

1.0-litrainen EcoBoost 125 hv

1.5-litrainen EcoBoost 150 hv

1.5-litrainen EcoBoost 182 hv

1.5-litrainen TDCi diesel 120 hv

2.0-litrainen TDCi diesel 150 hv

2.0-litrainen TDCi diesel 170 hv

HUOM:  Nämä tiedot perustuvat alustaviin määritelmiin ja olivat oikeita tämän dokumentin mennessä painoon. Ford kuitenkin parantaa jatkuvasti tuotteidensa laatua ja varaa oikeuden muuttaa edellä kuvattuja yksityiskohtia.

# # #

Ford Motor Company

Ford Motor Company on globaali autonvalmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Dearbornissa, Michiganissa ja jonka autoja myydään kaikissa kuudessa maanosassa. Yhtiössä työskentelee noin 187 000 henkilöä ja sillä on 62 tehdasta eri puolilla maailmaa. Yhtiön automerkkejä ovat Ford ja Lincoln. Yhtiö tarjoaa myös rahoituspalveluita, joita varten on olemassa oma yhtiö, Ford Motor Credit Company. Lisätietoja Fordista ja sen tuotteista löytyy osoitteesta www.corporate.ford.com

Euroopan Ford valmistaa, myy ja huoltaa Ford-autoja 50 markkina-alueella. Sen palveluksessa työskentelee noin 47 000 henkilöä ja yhteisyritykset mukaan lukien noin 66 000 henkilöä. Euroopassa toimii myös Ford Motor Credit Company ja Ford Customer Service Division sekä 23 tuotantolaitosta, joista 12 Ford omistaa kokonaan tai on enemmistöomistaja ja 11 on yhteisomistuksessa muiden toimijoiden kanssa. Ensimmäiset Ford-autot tuotiin Eurooppaan vuonna 1903 – samana vuonna, jolloin Ford Motor Company perustettiin. Tuotanto Euroopassa aloitettiin vuonna 1911.

Lisätiedot: 	Riitta Salin

Oy Ford Ab

010 3447 123

rsalin1@ford.com