Ford galaxy tekniset tiedot

suorituskyky ja taloudellisuus

|  |  |  | Polttoaineen kulutus l/100 km ØØ |  |  | Suorituskyky Ø |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moottori | Suurin teho (hv) | CO2- päästöt (g/km) | Kaupunki | Maantie | Yhdistetty | Huippu-nopeus km/h | Kiihtyvyys0-100 km/h (sek) | Kiihtyvyys 50-100 km/h(sek)* |
| 1.5L EcoBoost bensiini 6-vaiht. manuaali Auto-Start-Stop | 160 | 149 | 8.0 | 5.6 | 6.5 | 195 | 10.0 | 10.5 |
| 2.0L EcoBoost bensiini 6-vaiht. automaatti Auto-Start-Stop | 240 | 180 | 10.3 | 6.5 | 7.9 | 222 | 8.6 | N/A |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht. manuaali Auto-Start-Stop | 120 | 129 | 5.6 | 4.6 | 5.0 | 180 | 13.6 | 13.1 |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht. manuaali Auto-Start-Stop | 150 | 129 | 5.6 | 4.6 | 5.0 | 195 | 10.9 | 10.9 |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht. manuaali älykäs AWD-neliveto Auto-Start-Stop | 150 | 139 | 6.1 | 4.9 | 5.4 | 193 | 12.2 | 11.7 |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht.PowerShift Auto-Start-Stop | 150 | 139 | 6.1 | 4.9 | 5.4 | 192 | 10.9 | N/A |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht. PowerShift Auto-Start-Stop | 180 | 139 | 6.1 | 4.9 | 5.4 | 205 | 9.6 | N/A |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht. PowerShift älykäs AWD-neliveto Auto-Start-Stop | 180 | 149 | 6.4 | 5.4 | 5.8 | 203 | 10.6 | N/A |
| 2.0L TDCi diesel kaksi turboahdinta 6-vaiht. PowerShift Auto-Start-Stop | 210 | 144 | 6.3 | 5.1 | 5.5 | 214 | 8.9 | N/A |

Mittaukset 17” –vanteilla.. *4-vaihteella..  øFordin  testilukemat. øø Ilmoitetut polttoaineen/energian kulutusluvut ja CO2-päästöarvot on mitattu Euroopan komission direktiivien (EC) 715/2007 ja (EC) 692/2008 asettamien teknisten vaatimusten mukaisesti. Polttoaineen kulutus ja CO2-päästöt on määritelty ajoneuvotyypin, ei yksittäisen auton mukaan. Käytetty testaustapa mahdollistaa vertailtavuuden eri autotyyppien ja valmistajien välillä. Todellisessa käytössä polttoaineen kulutus voi vaihdella johtuen ( yksilöllisistä) auton asetuksista, ajokäyttäytymisestä, käytössä olevista teknisistä  varusteista kuten ilmastoinnista ja muista mahdollisista ei-teknisistä tekijöistä. CO2 on ilmaston lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu.

PAINOT

|  | Oma paino (kg)# | Kokonais-paino (kg) | Suurin yhdistelmä-paino (kg) | Suurin sallittu perävaunu-paino (jarrullinen) (12%*) (kg) | Suurin sallittu perävaunu-paino (jarrullinen) (8%*) (kg) | Suurin sallittu perävaunu-paino (jarruton) (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5L EcoBoost bensiini 6-vaiht. manuaali Auto-Start-Stop 160 hv | 1708 | 2510 | 4110 | 1600 | 1800 | 750 |
| 2.0L EcoBoost bensiini 6-vaiht. automaatti Auto-Start-Stop 240 hv | 1733 | 2585 | 4385 | 1800 | 1800 | 750 |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht. manuaali Auto-Start-Stop 120 hv | 1752 | 2565 | 4065 | 1500 | 2000 | 750 |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht. manuaali Auto-Start-Stop 150 hv | 1752 | 2595 | 4595 | 2000 | 2000 | 750 |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht. manuaali älykäs AWD-neliveto Auto-Start-Stop 150 hv | 1813 | 2655 | 4655 | 2000 | 2000 | 750 |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht. PowerShift Auto-Start-Stop 150 hv | 1760 | 2600 | 4600 | 2000 | 2000 | 750 |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht. PowerShift Auto-Start-Stop 180 hv | 1760 | 2600 | 4600 | 2000 | 2000 | 750 |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht. automaatti älykäs AWD-neliveto Auto-Start-Stop 180 hv | 1841 | 2685 | 4685 | 2000 | 2000 | 750 |
| 2.0L TDCi diesel 6-vaiht. automaatti Auto-Start-Stop 210 hv | 1779 | 2620 | 4620 | 2000 | 2000 | 750 |

# Omapaino sisältää kuljettajan painon (75 kg), voiteluaineet ja täyden polttoainesäiliön (90%). Koskee vakiovarusteltua autoa. Vetokykyä koskevat tiedot ilmoittavat suurimman vetokyvyn auton kokonaispainolla lähdettäessä liikkeelle 12 %:n kaltevuudesta merenpinnan tasolla. Suurin sallittu aisapaino on 90 kg kaikissa malleissa. Suurin sallittu yhdistelmäpaino sisältää perävaunun kokonaispainon. *Kaltevuus meren pinnan  tasolla.

MITAT

| Ulkomitat (mm) |  |
| --- | --- |
| Kokonaispituus | 4848 |
| Kokonaisleveys peileillä/ ilman peilejä | 2137/1916 |
| Kokonaisleveys peilit taitettuna | 1953 |
| Kokonaiskorkeus (kuormaamaton) | 1747 |
| Akseliväli | 2849 |
| Raideväli edessä | 1606 |
| Raideväli takana | 1606 |
| Maavara täydellä kuormalla | 124 |
| Sisätilat ensimmäinen istuinrivi (mm) |  |
| Pääntila edessä (ilman lasikattoa/lasikatolla) | 1068/1019 |
| Jalkatila edessä (istuin keskiasenossa ja penkki taka-asennossa)) | 1081 |
| Hartiatila edessä | 1531 |
| Lantiotila edessä | 1432 |
| Sisätilat toinen istuinrivi (mm) |  |
| Pääntila takana (ilman lasikattoa/lasikatolla) | 1026/990 |
| Jalkatila takana | 991 |
| Hartiatila takana | 1535 |
| Lantiotila takana | 1451 |
| Sisätilat kolmas istuinrivi (mm) |  |
| Pääntila kolmannella rivillä | 985 |
| Jalkatila kolmannella rivillä | 867 |
| Hartiatila kolmannella rivillä | 1359 |
| Lantiotila kolmannella rivillä | 1148 |
| Tavaratilan vetoisuus (litraa)‡ |  |
| 7-istuimella (pakattuna kattokorkeuteen) | 300 |
| 5-istuimella (pakattunatavaratilan peitteeseen asti)) | 700 |
| 5-istuimella (pakattuna kattokorkeuteen asti) | 1031 |
| 2-istuimella (pakattuna kattokorkeuteen asti) | 2339 |
| Kuormauspituus |  |
| Pituus lattiatasolla ensimmäiseen istuinriviin | 2057 |
| Pituus lattiatasolla toiseen istuinriviin | 1246 |
| Leveys pyöräkoteloiden välissä | 1145 |
| Lastausaukon leveys (lattiatasolla) | 1192 |
| Lastausaukon korkeus ( (keskellä) | 932 |
| Tavaratilan korkeus (taka-akselin kohdalla) | 982 |
| Lastauskorkeus maasta (ilman kuormaa) | 692 |

| Polttoainetankki (litraa) |  |
| --- | --- |
| Bensiini | 70 |
| Diesel | 70 |

‡ Mittaukset ISO3832 mukaisesti. Mitat saattavat vaihdella mallista ja siihen asennetuista varusteista riippuen.

OHJAUS JA JOUSITUS

| Järjestelmä | Hammastanko-ohjaus sähkötoimisella ohjaustehostimella (EPAS), valinnaisena Fordin mukautuva ohjaus |
| --- | --- |
| Kääntöympyrä puskurin reunasta mitattu (m) | 12.0 |
| Kääntöympyrä renkaasta mitattu (m) | 11.6 |

ALUSTA

Edessä erillinen MacPherson –joustintuki kallistuksenvaimentimella. Erillinen Integral link –itsenäinen takajousitus kallistuksenvaimentimella. – valinnaisena itsetasaava jousitus. Valinnaisena aktiivinen jousitus

JARRUT

|  | Edessä | Takana |
| --- | --- | --- |
| Jarrulevyn halkaisija (mm) | 316 x 32 | 316 x 11 |
| Jarrulevyn tyyppi | Valurautaa, tuuletetut | Valurautaa umpinainen |
| Calliper piston No. ja halkaisija (mm) | 2 x 44 | 1 x 38 |
| Jarrusatulan tyyppi | Kevennettyä valurautaa | Kevennettyä valurautaa |
| Seisontajarrun tyyppi | sähkötoiminen |  |

VANTEET JA RENKAAT

|  | Vanteet | Renkaat |
| --- | --- | --- |
| Teräs | 7.5 J x 17 | 235/55 R17 |
| Kevytmetalli | 7.5 J x 17 (5x2-puolaiset) | 235/55 R17 |
| Kevytmetalli | 7.5 J x 17 (20-puolaiset) | 235/55 R17 |
| Kevytmetalli | 7.5 J x 17 (10-puolaiset) | 235/55 R17 |
| Kevytmetalli | 7.5 J x 17 (5-puolaiset) | 235/55 R17 |
| Kevytmetalli | 7.5 J x 18 (5x2-puolaiset) | 235/50 R18 |
| Kevytmetalli | 7.5 J x 18 (5-puolaiset) | 235/50 R18 |
| Kevytmetalli | 8 J x 19 (20-puolaiset) | 245/45 R19 |

VOIMANSIIRTO

Etuveto

Neliveto 'Älykäs AWD-järjestelmä', sähköinen vääntömomentin hallinta, jokaiselle pyörälle erikseen saatavana vain 2.0 litran 150 hv ja 180 hv TDCi-moottorin kanssa

BENSIINIMOOTTORIT

|  |  | 1.5L EcoBoost bensiini (160 hv) | 2.0L EcoBoost bensiini (240 hv) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tyyppi |  | Sylinterit 4 rivissä turboahdin, polttoaineen suoraruiskutus ja Ti-VCT | Sylinterit 4 rivissä turboahdin, polttoaineen suoraruiskutus ja Ti-VCT |
| Iskutilavuus | cm3 | 1498 | 1999 |
| Sylinterin halkaisija | mm | 79.02 | 87.50 |
| Iskunpituus | mm | 76.40 | 83.10 |
| Puristussuhde |  | 10.0:1 | 10.0:1 |
| Suurin teho | hv (kW) | 160 (118) | 240 (177) |
|  | at rpm | 6000 | 5400 |
| Suurin vääntö | Nm | 240 | 345 |
|  | at rpm | 1500-4500 | 2300-4900 |
| Venttiilikoneisto |  | DOHC 4 venttiiliä/sylinteri, muuttuva nokka-akseleiden ajoitus | DOHC 4 venttiiliä/sylinteri, muuttuva nokka-akseleiden ajoitus |
| Sylinterit |  | 4 rivissä | 4 rivissä |
| Sylinterikansi |  | Valettu kevytmetalliseos | Valettu kevytmetalliseos |
| Sylinteriryhmä |  | Valettu kevytmetalliseos | Valettu kevytmetalliseos |
| Nokka-akselin käyttö |  | Matalakitkainen öljyvoideltu hammashihna jousituskuormitteisella kiristimellä | Yksiketjuinen |
| Kampiakseli |  | Valurautaa, 4 vastapainoa, 5 runkolaakeria | Valurautaa, 8 vastapainoa, 5 runkolaakeria |
| Moottorin ohjaus |  | Bosch MED17 | Bosch MED17 |
| Polttoaineen suihkutus |  | Korkeapaine suoraruiskutus, jossa 6-reikäiset ruiskutussuuttimet | Korkeapaine suoraruiskutus, jossa 7-reikäiset ruiskutussuuttimet |
| Päästötaso |  | Euro 6 | Euro 6 |
| Turboahdin |  | Borg Warner | Borg Warner |
| Voitelujärjestelmä |  | Elektronisesti ohjattu painevoitelujärjestelmä muuttuvatilavuuksisella öljypumpulla | TBA |
| Jäähdytysjärjestelmä |  | Kaksitoiminen termostaatti mekaanisella vesipumpulla | TBA |
| Vaihteisto |  | 6-vaiht. (MMT6) manuaali | 6-vaiht. (6F35) automaatti |
| Vällityssuhteet |  | 1 - 3.817 2 - 2.149 3 - 1.422 4 - 1.028 5 - 0.821 6 - 0.685 Peruutus - 3.951 Perävälitys– 4.063 | 1 – 4.584 2 – 2.964 3 - 1.912 4 - 1.446 5 - 1.000 6 - 0.746 Peruutus - 2.943 Perävälitys – 3.208 |

DIESELMOOTTORIT

|  |  | 2.0l TDCi diesel (120 hv) | 2.0L TDCi diesel (150, 180 hv) Älykäs AWD-neliveto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyyppi |  | Sylinterit 4 rivissä, turbodiesel | Sylinterit 4 rivissä, turbodiesel |  |
| Iskutilavuus | cm3 | 1997 | 1997 |  |
| Sylinterin halkaisija | mm | 85.0 | 85.0 |  |
| Iskunpituus | mm | 88.0 | 88.0 |  |
| Puristussuhde |  | 17.0:1 | 17.0:1 |  |
| Suurin teho | hv (kW) | 120 (88) | 150 (110) | 180 (132) |
|  | at rpm | 3500 | 3500 | 3500 |
| Suurin vääntö | Nm | 310 | 350 | 400 |
|  | at rpm | 1750-2000 | 2000-2500 | 2000-2500 |
| Venttiilikoneisto |  | DOHC 4 venttiiliä/sylinteri | DOHC 4 venttiiliä/sylinteri |  |
| Sylinterit |  | 4 rivissä | 4 rivissä |  |
| Sylinterikansi |  | Valettua kevytmetalliseosta | Valettua kevytmetalliseosta |  |
| Sylinteriryhmä |  | Valurautaa | Valurautaa |  |
| Nokka-akselin käyttö |  | Hihnakäyttöiset nokka-akselit kiristimellä | Hihnakäyttöiset nokka-akselit kiristimillä |  |
| Kampiakseli |  | Terästä, 4 vastapainoa, 5 runkolaakeria | Terästä, 4 vastapainoa, 5 runkolaakeria |  |
| Mootorin ohjaus |  | Fordin yhteispaineruiskutuksen ohjausjärjestelmä | Fordin yhteispaineruiskutuksen ohjausjärjestelmä |  |
| Polttoaineen suihkutus |  | Monipistesuoraruiskutus | Monipistesuoraruiskutus |  |
| Päästötaso |  | Euro 6 | Euro 6 |  |
| Turboahdin |  | Muuttuva geometrinen turboahdin | Muuttuva geometrinen turboahdin |  |
| Jäähdytysjärjestel-mä |  | Aktiivinen lämmönsäätelyjärjestelmä | Aktiivinen lämmönsäätelyjärjestelmä |  |
| Vaihteisto |  | 6-vaiht. (MMT6) manuaali | 6-vaiht. (MMT6) manuaali vain 150 hv | 6-vaiht. (MPS6) PowerShift automaatti vain 180 hv |
| Välityssuhteet |  | 1 - 3.583 2 - 1.864 3 - 1.156 4 - 0.816 5 - 0.886 6 -0.737 Peruutus – 3.711 Perävälitys -4.063 | 1 - 3.583 2 - 1.864 3 - 1.156 4 - 0.816 5 - 0.886 6 -0.737 Peruutus – 3.711 Perävälitys -4.063 | 1 – 3.583 2 – 1.952 3 – 1.194 4 – 0.829 5 – 0.943 6 – 0.756 Peruutus – 4.843 Perävälitys - 4.357 |

|  |  | 2.0L TDCi diesel (150, 180 hv) |  | 2.0L TDCi diesel kahdella turboahtimella (210 hv) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyyppi |  | Sylinterit 4 rivissä, turbodiesel |  | Sylinterit 4 rivissä, turbodiesel |
| Iskutilavuus | cm3 | 1997 |  | 1997 |
| Sylinterin halkaisija | mm | 85.0 |  | 85.0 |
| Iskunpituus | mm | 88.0 |  | 88.0 |
| Puristussuhde |  | 17.0:1 |  | 16.0:1 |
| Suurin teho | hv (kW) | 150 (110) | 180 (132) | 210 (154) |
|  | at rpm | 3500 | 3500 | 3750 |
| Suurin vääntö | Nm | 350 | 400 | 450 |
|  | at rpm | 2000-2500 | 2000-2500 | 2000-2250 |
| Venttiilikoneisto |  | DOHC 4 venttiiliä/sylinteri |  | DOHC 4 venttiiliä/sylinteri |
| Sylinterit |  | 4 rivissä |  | 4 rivissä |
| Sylinterikansi |  | Valettua kevytmetalliseosta |  | Valettua kevytmetalliseosta |
| Sylinteriryhmä |  | Valurautaa |  | Valurautaa |
| Nokka-akselin käyttö |  | Hihnakäyttöiset nokka-akselit kiristimellä |  | Hihnakäyttöiset nokka-akselit kiristimellä |
| Kampiakseli |  | Terästä, 4 vastapainoa, 5 runkolaakeria |  | Terästä, 4 vastapainoa, 5 runkolaakeria |
| Moottorin ohjaus |  | Fordin yhteispaineruiskutuksen ohjausjärjestelmä |  | Fordin yhteispaineruiskutuksen ohjausjärjestelmä |
| Polttoaineen suihkutus |  | Monipistesuoraruiskutus |  | Monipistesuoraruiskutus |
| Päästötaso |  | Euro 6 |  | Euro 6 |
| Turboahdin |  | Muuttuva geometrinen turboahdin |  | Kaksoisahdettu kiinteägeometriset Borg Warner-ahtimet Mondeo tiedote 02/2015 |
| Jäähdytysjärjestel-mä |  | Aktiivinen lämmönsäätelyjärjestelmä |  | Aktiivinen lämmönsäätelyjärjestelmä |
| Vaihteisto |  | 6-vaiht. (MMT6) manuaali | 6-vaiht. (MPS6) PowerShift automaatti | 6-vaiht. (MPS6) PowerShift automaatti |
| Välityssuhteet |  | 1 - 3.583 2 - 1.864 3 - 1.156 4 - 0.816 5 - 0.886 6 -0.737 Peruutus – 3.711 Perävälitys -4.063 | 1 – 3.583 2 – 1.952 3 – 1.194 4 – 0.829 5 – 0.943 6 – 0.756 Peruutus – 4.843 Perävälitys - 4.357 | 1 – 3.583 2 – 1.952 3 – 1.194 4 – 0.829 5 – 0.943 6 – 0.756 Peruutus – 4.843 Perävälitys - 4.357 |

HUOM:  Nämä tiedot perustuvat alustaviin määritelmiin ja olivat oikeita tämän dokumentin mennessä painoon. Ford kuitenkin parantaa jatkuvasti tuotteidensa laatua ja varaa oikeuden muuttaa edellä kuvattuja yksityiskohtia.

# # #

Ford Motor Company

Ford Motor Company on globaali autonvalmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Dearbornissa, Michiganissa ja jonka autoja myydään kaikissa kuudessa maanosassa. Yhtiössä työskentelee noin 187 000 henkilöä ja sillä on 62 tehdasta eri puolilla maailmaa. Yhtiön automerkkejä ovat Ford ja Lincoln. Yhtiö tarjoaa myös rahoituspalveluita, joita varten on olemassa oma yhtiö, Ford Motor Credit Company. Lisätietoja Fordista ja sen tuotteista löytyy osoitteesta www.corporate.ford.com

Euroopan Ford valmistaa, myy ja huoltaa Ford-autoja 50 markkina-alueella. Sen palveluksessa työskentelee noin 47 000 henkilöä ja yhteisyritykset mukaan lukien noin 66 000 henkilöä. Euroopassa toimii myös Ford Motor Credit Company ja Ford Customer Service Division sekä 23 tuotantolaitosta, joista 12 Ford omistaa kokonaan tai on enemmistöomistaja ja 11 on yhteisomistuksessa muiden toimijoiden kanssa. Ensimmäiset Ford-autot tuotiin Eurooppaan vuonna 1903 – samana vuonna, jolloin Ford Motor Company perustettiin. Tuotanto Euroopassa aloitettiin vuonna 1911.

Lisätiedot: 	Riitta Salin

Oy Ford Ab

010 3447 123

rsalin1@ford.com