Multifunktionell timermodul

Den jackbara multifunktionella timermodulen RIF-T3-24UC från Phoenix Contact uppgraderar ett

standardrelä i RIFLINE Complete serien till ett tidsrelä.

Modulen erbjuder tre tidsfunktioner såsom tillslagsfördröjning, blink/flashfunktion och inverterat

tillslag. Det finns fyra valbara tidsområden mellan 0,5sek upp till 100min. Med hjälp av

DIP-switchar väljs den grundläggande tidsintervallen och vilken typ av tidsfunktion man önskar.

Finjustering av tidsområdet ställs in med en potentiometer. En statuslysdiod används för att visa

reläets status samt indikera felaktiga inställningar.

I RIFLINE Complete serien kan RIF-1, 2, 3 och 4 expanderas med timermodulen vilken enkelt

monteras i grundsockeln. Timermodulen passar relämoduler med 24VDC kontrollspänning. Till RIF-1

fungerar den även vid 24VAC kontrollspänning.