2014 Chevrolet Corvette Stingray Preliminära Specifikationer

Översikt

| Modell | 2014 Chevrolet Corvette Stingray |
| --- | --- |
| Kaross / drivlina | 2-dörrars kombikupé med löstagbar takpanel; bakhjulsdrift |
| Konstruktion | karosspaneler i komposit och kolfiber, ram i aluminium |
| Fabrik | Bowling Green, Kentucky |

Motor

|  | LT1 6.2L V8 |
| --- | --- |
| Cylindervolym (cm3) | 6 162 |
| Cylinderdiameter / Slaglängd (mm) | 103.25 / 92 |
| Cylinderblock, material | aluminium |
| Cylinderhuvud, material | aluminium |
| Ventilsystem | överliggande kamaxlar, 2 ventiler per cylinder |
| Bränslesystem | direktinsprutning |
| Kompressionsförhållande | 11,5:1 |
| Effekt (hk / kW) | 450 / 335 (beräknad) |
| Vridmoment (Nm) | 610 (beräknad) |

Transmission

| Växellåda | 7-stegad manuell med Active Rev Match | 6-stegad automatisk med paddle shift |
| --- | --- | --- |

Chassi / Hjulupphängning

| Fram | dubbla Wishbone bärarmar (kort/lång), monotube stötdämpare |
| --- | --- |
| Bak | dubbla Wishbone bärarmar (kort/lång), monotube stötdämpare |
| Hjälpsystem | Magnetic Selective Ride Control (tillgänglig med Z51) |
| Stabilitetskontroll | StabiliTrak, elektronisk stabilitetskontroll |

Bromsar

| Typ | servoassisterade skivbromsar med fasta bromsok och 4 kolvar (slitsade skivor med Z51) |
| --- | --- |
| Diameter (mm) | fram: 320 (345 med Z51) bak: 338 |

Hjul / Däck

| Fälgar | fram: 18 x 8.5 tum (Stingray) fram: 19 x 8.5 tum (med Z51) bak: 19 x 10 tum (Stingray) bak: 20 x 10 tum (med Z51) |
| --- | --- |
| Däck | Michelin Pilot Super Sport (punkteringssäkra) fram: P245/40R18 (Stingray) fram: P245/35R19(med Z51) bak: P285/35R19 (Stingray) bak: P285/30R20(med Z51) |

Dimensioner

| Hjulbas (mm) | 2 710 |
| --- | --- |
| Längd (mm) | 4 495 |
| Bredd (mm) | 1 877 |
| Höjd (mm) | 1 235 |
| Viktfördelning fram/bak (%) | 50 / 50 |